| Министерство науки и высшего образования РФ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральное государственное автономное |  |  |  |  |  |
| образовательное учреждение высшего образования |  |  |  |  |  |
| «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» |  |  |  |  |  |
| Политехнический институт |  |  |  |  |  |
| институт |  |  |  |  |  |
| Кафедра техносферной и экологической безопасности |  |  |  |  |  |
| кафедра |  |  |  |  |  |
| ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ |  |  |  |  |  |
| по дисциплине |  |  |  |  |  |
| «Безопасность жизнедеятельности» |  |  |  |  |  |
| Радиационная безопасность |  |  |  |  |  |
| Задачи 10.1-10.3, Вариант № 20 |  |  |  |  |  |
| Преподаватель |  |  |  |  | О. Н. Ледяева |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |
| Студент | КИ23-16/1б, 032322546 |  |  |  | Е. А. Гуртякин |
|  | номер группы, зачётной книжки |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |
| Красноярск 2025 |  |  |  |  |  |

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы

Изучить теоретический материал по предложенным темам. Выполнить поставленные задачи.

Задачи

В рамках данной практической работы необходимо выполнить следующие задачи:

изучить теоретический материал по предложенной теме;

выполнить задания;

предоставить отчёт преподавателю.

ХОД РАБОТЫ

Задание 10.1. Определение допустимого времени облучения

Условия

В здании лаборатории сотрудники должны приступить к работе через tн, ч после ядерного взрыва. Через tк, ч после него на территории, где находится здание лаборатории мощность эквивалентной дозы облучения составляла NHt Зв/ч. Установленная доза облучения за сутки DУ должна равняться 0,2 Зв. Определить возможную продолжительность работ сотрудников лаборатории Тдоп.

Исходные данные по варианту приведены в приложении 1, табл. 13. Вариант исходных данных представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Вариант исходных данных

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 |
| tн, ч | 6 |
| tк, ч | 8 |
| NHt, Зв/ч | 0,3 |

Решение

Установиим мощность эквивалентной дозы облучения NH на территории лаборатории на 1 ч через tн, ч после взрыва по формуле:

NH=NHt⋅Kп,

где Кп – коэффициент пересчёта радиации, который находим по табл. 10.1.

Kп=12,3

NH=0,3⋅12,3=3,69 Зв/ч

По табл. 10.2 найдём cреднее значение коэффициента ослабления дозы облучения Косл защитными средствами (в нашем случае «здание производственное одноэтажное»).

Kосл=7

Для определения доз, получаемых при пребывании людей на зараженной местности используется коэффициент а, который рассчитывается по формуле:

a=NHDy⋅Kосл,

где Dy – установленная доза облучения.

Dy=0,2

a=3,690,2⋅7≈2,64

Зная начало облучения сотрудников в лаборатории tн ч и найденную величину а по табл. 10.3 находят величину Тдоп, которая соответствует допустимой продолжительности работы в здании лаборатории.

Tдоп=4 часов

Сотрудники лаборатории могут безопасно работать около 4 часов, начиная с 6-го часа после ядерного взрыва. Это время соответствует установленной предельной суточной дозе облучения 0,2 Зв с учётом ослабления дозы одноэтажным лабораторным зданием.

Задание 10.2. Расчет дозы облучения

Условия

Сотрудники одного из предприятий приступили к работе в производственных зданиях и проработали с tН до tк часов после ядерного взрыва. Через 3 часа после взрыва мощность дозы на территории предприятия была равна NHt, Зв/ч. Определить дозу облучения D, которую получат сотрудники, работая в производственных зданиях.

Исходные данные по варианту приведены в приложении 1, табл. 13. Вариант исходных данных представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Вариант исходных данных

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 10 |
| tн, ч | 11 |
| tк, ч | 16 |
| NHt, Зв/ч | 0,09 |

Решение

Найдём коэффициент a:

t=tk-tn=16 - 11 = 5 часов

По таблице данному t соответствует a=3,8.

Следующим шагом необходимо установить мощность дозы облучения NН, Зв/ч, на территории предприятия на 1 ч через tн ч после взрыва, получив для этого коэффициенты пересчета радиации Kп из табл. 10.1, а затем использовать формулу 10.1.

Для t=3 ч по таблице Kп=3,74.

NH=NHt⋅Kп=0,09⋅3,74=0,34 Зв/ч

Теперь по табл. 10.2 найти коэффициент ослабления Косл для здания предприятия (одноэтажное производственное).

Kосл=7

Следующим шагом необходимо определить дозу облучения, которую получат сотрудники предприятия, по формуле

D=NHa⋅Kосл

D=0,343,8⋅7≈0,013 Зв

Сотрудники предприятия, находясь в одноэтажном производственном здании с 11-го по 16-й час после ядерного взрыва, получат дозу облучения около 0,013 Зв, что значительно ниже допустимой суточной дозы (0,2 Зв). Работа в указанных условиях безопасна.

Задание 10.3. Расчет защитного экрана от излучения

Условия

Для нейтрализации статических зарядов на мониторе и системном блоке персонального компьютера используют β-источник. Рассчитать линейный пробег β-частиц в воздухе и определить толщину защитного экрана, если известна энергия β-частиц Еβ, МэВ и защитный материал с плотностью 
Ƿ, гсм3.

Исходные данные по варианту приведены в приложении 1, табл. 14. Вариант исходных данных представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Вариант исходных данных

| Параметры | Вариант исходных данных |
| --- | --- |
|  | 0 |
| Материал | плексиглас |
| Ƿ, гсм3 | 1,18 |
| Еβ, МэВ | 2 |

Решение

Линейный пробег β-частиц, см, в воздухе определяют по формуле

Rвозд=400⋅Еβ,

где Еβ– максимальная энергия β-частиц.

Rвозд=400 · 2 = 800 см = 8 м

Толщину защитного экрана, выраженную в единицах массы, приходящейся на 1 см2, определяют по формуле

d=0,54⋅Еβ-0,16,

где d – толщина защиты, гсм2.

d=0,54 · 2 - 0,16 ≈ 0,92 г/см²

Если известна толщина (плотность) защиты, d, то толщина защитного экрана, выраженная в единицах длины (см), рассчитывается по зависимости

dc=dǷ,

где Ƿ – плотность плексигласа, г/см3.

dc=0,921,18≈0,78 см≈8 мм

Для защиты оператора от β-частиц с энергией 2 МэВ достаточно экрана из плексигласа толщиной около 8 мм (≈ 0,78 см). Эта толщина полностью поглощает поток β-излучения, обеспечивая безопасные условия работы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам работы был изучен теоретический материал по теме. Все поставленные цели и задачи были выполнены. Задания были выполнены и помогли лучше усвоить пройденный материал.