| Министерство науки и высшего образования РФ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральное государственное автономное |  |  |  |  |  |
| образовательное учреждение высшего образования |  |  |  |  |  |
| «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» |  |  |  |  |  |
| Политехнический институт |  |  |  |  |  |
| институт |  |  |  |  |  |
| Кафедра техносферной и экологической безопасности |  |  |  |  |  |
| кафедра |  |  |  |  |  |
| ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №1 |  |  |  |  |  |
| по дисциплине |  |  |  |  |  |
| «Безопасность жизнедеятельности» |  |  |  |  |  |
| Производственный шум |  |  |  |  |  |
| Задача 2.2, Вариант № 20 |  |  |  |  |  |
| Преподаватель |  |  |  |  | О. Н. Ледяева |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |
| Студент | КИ23-16/1б, 032322546 |  |  |  | Е. А. Гуртякин |
|  | номер группы, зачётной книжки |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |
| Красноярск 2025 |  |  |  |  |  |

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы

Изучить теоретический материал по предложенным темам. Выполнить поставленные задачи.

Задачи

В рамках данной практической работы необходимо выполнить следующие задачи:

изучить теоретический материал по предложенной теме;

выполнить задания;

предоставить отчёт преподавателю.

ХОД РАБОТЫ

Задание 2.2. Выбор звукоизолирующих ограждающих конструкций кабины

Условия

Определить требуемое снижение шума на рабочем месте оператора ΔLтр и подобрать звукоизолирующие материалы, обеспечивающие требуемое снижение уровня звукового давления на рабочем месте оператора. Измеренные уровни звукового давления на рабочем месте оператора L, ограждённом кабиной, приведены в таблице 4 приложения 1 (см. варианты).

Размер кабины в плане – 2 × 3 м, высота – 2,2 м. В кабине одно смотровое окно и дверь размерами соответственно 1,5 × 1,0 м и 0,8 × 2 м.

По таблице 2.1 следует определить постоянную помещения B₁₀₀₀ = 1,5 м² в зависимости от объёма кабины, равного 13,2 м³. Данные частного множителя μ берутся по таблице 2.3.

Результаты постоянной помещения B вычисляются по формуле (2.4), Lдоп – по таблице 2 приложения 2, ΔLтр – по формуле (2.1). Все результаты расчётов сводятся в табл. 2.2.

Таблица 2.2 – Результаты расчетов

| Определяемая величина | Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| L, дБ | 95 | 97 | 99 | 102 | 103 | 100 | 95 | 90 |
| Lдоп, дБ | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 |
| ΔLтр, дБ | 24 | 36 | 45 | 53 | 58 | 58 | 55 | 52 |
| B1000, м2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| μ | 0,83 | 0,75 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,5 |
| B, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результаты расчётов демонстрируют необходимость снижения шума на рабочем месте оператора в определённом диапазоне частот. По формуле (2.2) производится расчет звукоизолирующих конструкций: стен, окон, дверей кабины (табл. 3-5, приложения 2).

Звукоизолирующая способность выбранных конструкций должна быть равна или большей требуемой звукоизолирующей способности ограждений. Результаты расчетов сводятся в таблицу 2.4.

| ΔLтр=L-Lдоп, | (2.1) |
| --- | --- |

| Rтр=L-10lgB+10lgSогр-Lдоп+10lgn0, | (2.2) |
| --- | --- |

где n0– число окон, дверей.

Таблица 2.4 – Результаты расчетов

| Определяемая величина | Источник для определения | Звукоизолирующая способность строительных конструкций, дБ, для среднегеометрических частот октавных полос, Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Rтр, дБ (рассчитываем): площадь стен и перекрытия, Sогр=34 м2) | Формула 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sокна=1,5 м2 | «---» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sдвери=1,6 м2 | «---» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L, дБ (подбираем): стены и перекрытия | Табл. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окна определённой толщины | Табл. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двери с уплотняющими прокладками или без них | Табл. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Анализируя данные таблицы 2.4 можно сделать вывод о соответствии подобранных звукоизолирующих материалов для окон, стен и дверей, используемых для обеспечения снижения уровня шума на рабочем месте оператора до требуемых величин.

Решение

Досчитаем значения из таблицы 2.2. результаты представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Результаты расчётов

| Определяемая величина | Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| L, дБ | 95 | 97 | 99 | 102 | 103 | 100 | 95 | 90 |
| Lдоп, дБ | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 |
| ΔLтр, дБ | 24 | 36 | 45 | 53 | 58 | 58 | 55 | 52 |
| B1000, м2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| μ | 0,83 | 0,75 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,5 |
| B, м2 | 1,245 | 1,125 | 1,05 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 3,75 |

Посчитаем требуемую звукоизоляцию Rтр по формуле 2.2. Вычислим оставшиеся данные для таблицы 2.4. Результат представлен в таблице 3.2. Стены – кирпичная кладка с толщиной в 2,5 кирпича. Окна – двойное остекление со стеклами толщиной 4 и 7 мм и воздушным зазором 300 мм. Двери – щитовая дверь типа ДБ-8.

Таблица 3.2 – Результаты расчётов

| Определяемая величина | Источник для определения | Звукоизолирующая способность строительных конструкций, дБ, для среднегеометрических частот октавных полос, Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Rтр, дБ (рассчитываем): площадь стен и перекрытия, Sогр=34 м2) | Формула 2.2 | 36,4 | 50,8 | 58,1 | 67,5 | 69,6 | 70,1 | 64,0 | 61,6 |
| Sокна=1,5 м2 | «---» | 24,8 | 36,2 | 45,5 | 54,0 | 58,0 | 57,5 | 52,4 | 56,0 |
| Sдвери=1,6 м2 | «---» | 25,1 | 36,5 | 45,8 | 54,2 | 58,3 | 57,8 | 52,7 | 56,3 |
| L, дБ (подбираем): Стены и перекрытия | Табл. 5 | 45 | 47 | 55 | 60 | 67 | 70 | 70 | 70 |
| Окна определённой толщины | Табл. 4 | «---» | 32 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 55 |
| Двери с уплотняющими прокладками или без них | Табл. 3 | 22 | 27 | 27 | 32 | 35 | 34 | 35 | 36 |

Стены. Требуемые значения  Rтр: 38,4–71,6 дБ.Фактическое R = 45–70 дБ. Соответствие есть на 63, 4000 и 8000 Гц (запас 4–8 дБ) и почти на 2000 Гц (дефицит ~0,1 дБ). На 125–1000 Гц наблюдается недостаток ≈3,8–7,5 дБ. Окно. Требуемые  Rтр: 24,8–58,0 дБ. Фактическое R = 32–55 дБ. Выполняется на 63, 125, 4000 и 8000 Гц (запас 1,8–7 дБ). На 250–2000 Гц — недостаток ~1,5–7 дБ. Дверь. Требуемые Rтр: 25,1–58,3 дБ. Фактическое R = 22–36 дБ — не выполняется практически на всех частотах (дефицит ~3–23 дБ).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам работы был изучен теоретический материал по теме. Все поставленные цели и задачи были выполнены. Задания были выполнены и помогли лучше усвоить пройденный материал.