| Министерство науки и высшего образования РФ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральное государственное автономное |  |  |  |  |  |
| образовательное учреждение высшего образования |  |  |  |  |  |
| «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» |  |  |  |  |  |
| Политехнический институт |  |  |  |  |  |
| институт |  |  |  |  |  |
| Кафедра техносферной и экологической безопасности |  |  |  |  |  |
| кафедра |  |  |  |  |  |
| ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ |  |  |  |  |  |
| по дисциплине |  |  |  |  |  |
| «Безопасность жизнедеятельности» |  |  |  |  |  |
| Взрывопожаробезопасность |  |  |  |  |  |
| Задачи № 23-26, Вариант № 20 |  |  |  |  |  |
| Преподаватель |  |  |  |  | О. Н. Ледяева |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |
| Студент | КИ23-16/1б, 032322546 |  |  |  | Е. А. Гуртякин |
|  | номер группы, зачётной книжки |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |
| Красноярск 2025 |  |  |  |  |  |

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы

Изучить теоретический материал по предложенным темам. Выполнить поставленные задачи.

Задачи

В рамках данной практической работы необходимо выполнить следующие задачи:

изучить теоретический материал по предложенной теме;

выполнить задания;

предоставить отчёт преподавателю.

ХОД РАБОТЫ

Задание 23

Условия

При вытекании легко воспламеняющейся жидкости (ЛВЖ), из лопнувшей магистрали в производственное помещение вследствие испарения образовалось Vг, м3, его паров. Технологическое оборудование занимает Vтех, %, помещения, объем которого равен V, м3. Рассчитать приближенное значение нижнего концентрационного предела распространения пламени СНКПР, %, паров ЛВЖ и определить долю объема помещения в процентах, занятого взрывоопасной смесью.

Вариант задания представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Вариант задания

| #### Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 0 |
| Vг, м3 | 56 |
| ЛВЖ | этанол (C2H5OH) |
| Vтех , % | 70 |
| V, м3 | 2800 |

Решение

Нижний концентрационный предел распространения пламени газообразных органических веществ в воздухе рассчитывается по приближенной формуле, %

| СНКПР=Сст2, | 9.1 |
| --- | --- |

| Сст=1001+4,84β, | 9.2 |
| --- | --- |

где – стехиометрический коэффициент кислорода в реакции сгорания горючего вещества;

nс, nн, nо, nх – число атомов С, Н, О и галоидов в молекуле горючего;

| β=nc+nн-nх4-n02. | 9.3 |
| --- | --- |

Объем взрывоопасной смеси горючего вещества с воздухом с концентрацией, равной нижнему пределу распространения пламени, определяется по формуле, м3

| Vвз=100∙VГСНКПР, | 9.4 |
| --- | --- |

где Vг – объем выделившихся в помещении взрывоопасных газов, м3.

Процент заполнения свободного объема производственного помещения взрывоопасной смесью рассчитывается по формуле, %

| ψ=100⋅VВЗVСВ, | 9.5 |
| --- | --- |

где Vсв – свободный от технологического оборудования объем производственного помещения, м3.

Рассчитаем :

β=2+64-12=3

Затем посчитаем Сст:

Сст=1001+4,84⋅3≈6,44 %

Следующим шагом вычислим СНКПР:

СНКПР=6,442≈3,22 %

Теперь посчитаем Vвз и Vсв:

Vвз=100∙563,22≈1,749*1000  м3

Vсв=1800∙1-55100=840 м3

Наконец, вычислим ψ:

ψ=100⋅1739840≈2,07≈207 %

Задание 24

Условия

Вследствие разгерметизации системы объемом Vоб, м3, при аварии холодильной установки в производственное помещение поступил аммиак под давлением Р, МПа. Рассчитать среднюю концентрацию аммиака Cср , мг/м3, в воздухе при условии равномерного заполнения им всего помещения объемом V, м3, и кратность превышения n предельно допустимой концентрации аммиака в воздухе рабочей зоны. Плотность аммиака  = 0,77 кг/м3 , Спдк = 20 мг/м3.

Вариант задания представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Вариант задания

| #### Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 0 |
| Vоб, м3 | 0,8 |
| V, м3 | 4000 |
| Р, МПа | 0,1 |

Решение

Утечки взрывоопасных паров и газов через неплотности соединений технологического оборудования, работающего под давлением, рассчитываются по формуле (эмпирической), м3/ч

| Qг=Kз⋅α⋅Vобρ⋅MT | 9.6 |
| --- | --- |

где Кз – безразмерный коэффициент запаса, учитывающий степень износа и состояние оборудования (принимается К =1...2);

– безразмерный коэффициент, величина которого зависит от давления в оборудовании (при ориентировочных расчетах может приниматься: при давлении Р 0,4 МПа =0,15; Р 1,7 МПа =0,18; Р 40 МПа =0,28);

Vоб – внутренний объем оборудования и присоединенных к нему трубопроводов (до закрытых заглушающих устройств), м3;

– плотность паров или газов, истекающих через неплотности соединений, кг/м3;

М – молекулярная масса паров или газов;

Т – температура внутри оборудования, К.

Количество взрывоопасного газа (паров), поступившее в помещение при аварии (разгерметизации) оборудования, работающего под давлением, рассчитывается по формуле, м3

Vг=10∙P∙Vоб, м3					(9.7)

Концентрация вещества в воздухе производственного помещения при условии равномерного распределения по объему помещения и без учета работы вентиляции рассчитывается по следующим формулам:

в % по объему для газа (пара)

| С=VгV∙100%, | 9.8 |
| --- | --- |

в мг/м3 соответственно для газа (пара) и пыли

| C=106⋅Vг⋅ρV; C=106⋅mгVn, | 9.9 |
| --- | --- |

где V – объем производственного помещения, м3

– плотность газа (пара), кг/м3;

mп – масса поступившей в помещение пыли, кг;

Vп – запыленный объем помещения, м3.

Рассчитаем Vг:

Vг=10∙0,1∙0,8=0,8 м3

Теперь посчитаем концентрацию аммиака:

C=106⋅0,8⋅0,774000=154мгм3

Наконец, посчитаем кратность превышения ПДК:

n=СCпдк=15420=7,7

Задание 25

Условия

Рассчитать глубину емкости Н диаметром D, м, для противопожарного водоснабжения предприятия, относящегося к категории "В" пожароопасности, III степени огнестойкости и с объемом производственных помещений V, м3, на 3-х часовое пожаротушение пожара.

Вариант задания представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Вариант задания

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 4 |
| V, м3 | 3000 |
| D, м | 6 |

Решение

Запас воды для трехчасового внутреннего и внешнего тушения пожара рассчитывается по формуле, м3:

Q=11∙nв,                                            (9.10)

где nв – нормативный расход воды для внутреннего (n1) и внешнего (n2) тушения пожара, дм3/с.

Нормативный расход воды n1 = 5дм3/с, а n2 принимается по таблице.

Расход воды L, м3/c, также выражается формулой:

L=F∙wв ,                                              (9.11)

где F – площадь сечения пожарного трубопровода, м2,

wв - скорость движения воды в нем, м/с. При расчете формулы (9.11) необходимо приводить числа к соответствующим единицам измерения.

Фактическая глубина емкости для пожарного водоснабжения определяется по формуле, м:

Hф=1,2∙Hр,                                          (9.12)

где Нр – рассчитанная глубина, м;

1,2 – коэффициент запаса емкости.

Вычислим общий нормативный расход воды:

nв=n1+n2=5+10=15 дм3/с

Теперь посчитаем запас воды Q:

Q=11∙15=165 м3

Следующим шагом вычислим Нр:

Q=π∙D22∙Нр

Нр=Qπ∙D22=165π∙9≈5,84 м

Наконец, посчитаем Hф:

Hф=1,2∙5,84=7,00 м

Задание 26

Условия

Рассчитать диаметр пожарного водопровода D, мм, при допустимой скорости движения воды в нем wв, м/с, для предприятия категории "В" по пожароопасности, III степени огнестойкости и с объемом производственных помещений V, м3.

Вариант задания представлен в таблице 4.

Таблица 4

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 0 |
| V, м3 | 3000 |
| wв, м/с | 2,6 |

Решение

Определим расход воды L:

L=10+51000=0,015 м3/с

Площадь сечения трубопровода можно рассчитать по формуле:

F=π∙D22=π∙D24

Подставляем значения и находим D:

0,015=π∙D24∙2,6

D=0,015∙42,6∙π≈0,0858 м

D=0,0858 м=85,8 см≈86 мм

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам работы был изучен теоретический материал по теме. Все поставленные цели и задачи были выполнены. Задания были выполнены и помогли лучше усвоить пройденный материал.