Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Политехнический институт

институт

Техносферная и технологическая безопасность

кафедра

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Безопасность жизнедеятельности

наименование дисциплины

Взрывопожаробезопасность: задача 8.1 (вариант № 9)

тема (вариант)

Преподаватель                                                     __________            О.Н. Ледяева

подпись, дата          инициалы, фамилия

Студент      КИ22-21б           032215739             __________          А.С. Полешко

номер группы     номер зачетной книжки        подпись, дата           инициалы, фамилия

Красноярск 2023

Задача № 8.1

Условия

Необходимо обеспечить взрывопожарозащиту помещения длиной А, м, шириной В, м и высотой Н, м (см. варианты к задаче «Расчёт искусственного освещения производственного помещения»), размещенного в одноэтажном здании. Предполагается в качестве предохранительных конструкций использовать разрушающиеся стёкла глухого остекления. Колонны и строительные балки занимают примерно 1 % объема помещения. Степень загроможденности помещения располагаемым в нем оборудованием и строительными конструкциями составляет Z = 20 %, причем 60 % оборудования и строительных конструкций являются крупногабаритными* (КГ) и 40 % – малогабаритными** (МГ). В помещении возможна аварийная ситуация с образованием смеси. Давление и температура воздуха в помещении до аварийной ситуации равны Р0=101,3 кПа; Т0=293◦К. Степень заполнения объема помещения смесью и участия ее во взрыве µ0=1. Коэффициент, учитывающий влияние степени заполнения объема помещения на величину предохранительные конструкции (ПК), β=1.

Исходные данные:

- A = 20 м;

- B = 10 м;

- H = 3 м;

- горючее вещество – октан.

Решение

1. Объем помещения:

V=ABH=20∙10∙3=600 м3

2. Свободный объем помещения:

VСВ=V(100-Z)100=600∙(100-20)100=480 м3

3. Согласно приложению 2, табл. 7 принимаем характеристики октана следующими:

Сmax = 78,1 г/м3, ρmax = 1,24 кг/м3, εр.max = 8,3, εс.max = 10, u н.max = 0,45 м/с, СНКП = 39,2 г/м3, ρнкпр = 1,21 кг/м3, ε р.нкп = 5,1, ε с.нкп = 6,1.

4. Вычисляем расчетные характеристики ацетоновоздушной смеси:

а) нормальная скорость пламени, м/с:

UHP=0,55UHmax=0,55 ∙0,45=0,2475мс;

б) степень сжатия продуктов горения смеси:

εc=0,5εСНКП+εСmax=0,5∙6,1  10=8,05

в) плотность смеси в помещении перед воспламенением:

ρ0=0,5 μ0 ρНКПР  ρmax   1 μ0 ρв=0,5∙1∙1,21  1,24=1,225кгм3;

5. Показатель интенсификации взрывного горения αг определяется по таблице 8.1 в зависимости от объема помещения V и степени загроможденности помещения Z: для малогабаритного оборудования αгмг =10, крупногабаритного, αгкг = 6, а в целом по рассматриваемому помещению.

6.         αг=αгмг0,4+αгкг0,6=0,4∙10+0,6∙6=4+3,6=7,6

7. Допустимое избыточное давление в помещении принимаем Рдоп = 5 кПа.

8. Коэффициент, учитывающий влияние формы взрывопожароопасного помещения и эффекта истечения продуктов горения ацетоновоздушной смеси на величину ПК:

КФ=0,5B2+H2V23=0,5122+4296023=76,61

9. Требуемая площадь ПК, м2:

S=0,105αгUHPεc-1βКФVСВ23 ρ012Рдоп12=

=0,105∙7,6∙0,2475∙8,05-1∙1∙76,61∙48023∙ 1,22512512=3 236,9 м2

10. Расчетная скорость распространения пламени:

UР=0,5αгUHPεРНКП+εСmax=0,5∙7,6∙0,2475∙5,1+10=14,2 м/с≤30

Расчетная скорость распространения пламени газовоздушной смеси не превышает 30 м/с, следовательно, использование ПК для снижения избыточного давления в рассматриваемом помещении до допустимого значения, равного 5 кПа, эффективно.