Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Политехнический институт

институт

Техносферная и технологическая безопасность

кафедра

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Безопасность жизнедеятельности

наименование дисциплины

Взрывопожаробезопасность: задача 8.2 (вариант № 4, схема № 4)

тема (вариант)

Преподаватель                                                     __________            О.Н. Ледяева

подпись, дата          инициалы, фамилия

Студент      КИ22-21б           032211762             __________           И.Д. Курочкин

номер группы     номер зачетной книжки        подпись, дата           инициалы, фамилия

Красноярск 2023

Задача № 8.2 Расчёт параметров безопасной эвакуации

Условия

Рассчитать параметры эвакуации из помещения. Определить вероятность безопасной эвакуации. Сделать вывод о мероприятиях пассивной защиты при пожаре.

Исходные данные:

- ширина дверей – 1,2 м;

- τбл – 4;

- t крП.В. – 10;

- t крО2 – 20;

- tкрТ.Г. – 10;

- tкрТ – 30;

- τн.э. – 6.

Рисунок 1 – Схема помещения № 3

Решение

Рассмотрим план помещения, представленный на рис. 1. Геометрические параметры помещений: а – длина; b – ширина помещения; c– ширина дверного проема, м.

Помещение № 1: а1 = 6, b1 = 3, c1 =1,2.

Помещение № 2: а2 = 3, b2 = 9, c2 =1,2.

Помещение № 3: а3 = 6, b3 = 3, c3 =1,2.

Ширина коридора – 3 м. Эвакуация осуществляется из помещений через единственный выход.

1. Определим плотность людского потока, м2/м2, по выражению:

D=NfS,

где N – число людей на участке, чел.; f – средняя площадь горизонтальной проекции человека, принимаемая равной (м2) взрослого в домашней одежде – 0,1; взрослого в зимней одежде – 0,125 подростка – 0,07; S – площадь пути, не занятая оборудованием, м.

Количество людей в помещениях указано на рис. 1 над номером помещений. Тогда:

D1=N1fS1=20,163=0,01

D2=N2fS2=50,139=0,02

D3=N3fS3=20,163=0,01

По табл. 8.2 найдем скорости и интенсивности людского потока, м/мин:

v1 = 100, q1 = 1;

v2 = 100, q2 = 5;

v3 = 100, q3 = 1;

2. Определим расчетное время эвакуации, мин, по выражению:

t=lv,

где l1 – длина первого участка пути, м, определяется как расстояние наиболее удаленного от эвакуационного выхода человека; v1– значение скорости движения людского потока по горизонтальному пути на первом участке, определяется по табл. 8.2 в зависимости от плотности D, м/мин.

t1=6100=0,06

t2=9100=0,09

t3=6100=0,06

Поскольку эвакуация начинается одновременно, примем суммарное время эвакуации на первых участках по наибольшему значению:

t =tmax=0,09

3. Определим интенсивность движения в дверных проемах, м/мин, по таблице 8.2:

qi=qi-1i-1i,

где i, i-1 – ширина рассматриваемого i-гo и предшествующего ему участка пути, м; qi, qi-1 – значения интенсивности движения людского потока по рассматриваемому i-му и предшествующему участкам пути, м/мин (значение интенсивности движения людского потока на первом участке пути q=qi-1, определяется из табл. 8.2.по значению D1, установленному по формуле (8.11).

Соответствующие им скорости, м/мин, по табл. 9.2:

q1,3=131,2=2,5ммин; v1=100 м/мин

q2=531,2=12,5ммин; v1=70 м/мин

Значение q1,2,3, определяемое по формуле (8.13), меньше, чем значение qmax для горизонтальных путей – 16,5, тогда время движения по участку пути (t1,2,3) в минуту:

ti=livi

4. Расчетное время эвакуации в дверных проемах и суммарное, мин,

t1,3=0,7100=0,007 мин

t2=0,770=0,01 мин

t =tmax=0,01

5. Интенсивность движения в коридоре вычисляется по формуле (8.15), м/мин, слияния вначале участка i двух и более людских потоков, соответствующая скорость – по табл. 9.2, м/мин,

qi=Σqi-1i-1i,

где qi-1 – интенсивность движения людских потоков, сливающихся в начале участка i, м/мин; i-1 – ширина участков пути слияния, м; i – ширина рассматриваемого участка пути, м.

qк=2,5+2,5+12,51,2=14,6; vк=47 м/мин

Полученное значение не превышает допустимую интенсивность 7,216,5, тогда расчетное время эвакуации в коридоре, мин:

t2=647=0,13 мин

6. Расчетное время эвакуации после преодоления всех участков:

tp=t1+t2+…+ti

где t1 – время движения людского потока на первом (начальном) участке, мин; t2, ..., ti – время движения людского потока на каждом из следующих после первого участка пути, мин.

tp=0,09+0,01+0,13=0,23 мин

7. Задаемся значениями времени от начала пожара до блокирования эвакуационных путей τбл и времени от начала пожара до начала эвакуации τн.э. (по варианту):

τбл – 4 мин, τн.э. – 6 мин;

tp<τбл;0,23<4

Вероятность эвакуации (PЭ) находят по формуле:

PЭ=1-(1-PЭ.П.)(1-PД.В.)

где РЭ.П – вероятность эвакуации по эвакуационным путям; PД.В – вероятность эвакуации по наружным эвакуационным лестницам, переходам в смежные секции здания

8. Вероятность (P) вычисляют по зависимости:

где τбл – время от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в результате распространения на них ОФП, имеющих предельно допустимые для людей значения, мин; tр – расчетное время эвакуации людей, мин; τн.э – интервал времени от возникновения пожара до начала эвакуации людей, мин.

Так как эвакуация по наружным лестницам не осуществляется, то формула (8.17) примет следующий вид:

PЭ=1-1-PЭ.П.

9. Определим вероятность эвакуации по формуле (8.18) с учетом того, что

tp< τбл< tp+τн.э;0,23<4< 0,23+6

PЭ.П.= τбл- tpτн.э= 4 - 0,236=0,628

PЭ=1-1-PЭ.П.=1-1-0,628=0,628

10. Расчет необходимого времени эвакуации tнб производится для наиболее опасного варианта развития пожара, характеризующегося самим высоким темпом нарастания ОФП в рассматриваемом помещении. Сначала рассчитывают значения критической продолжительности пожара (tкр) по условию достижения каждым из ОФП предельно допустимых значений в зоне пребывания людей (рабочей зоне): по повышенной температуре; по потере видимости; по пониженному содержанию кислорода; по каждому из газообразных токсичных продуктов горения. Из полученных в результате расчетов значений критической продолжительности пожара выбирается минимальное

tкp=mintкрТ,tкрП.В.,tкрО2,tкрТ.Г.=min30,10,20,10=10 мин

11. Необходимое время эвакуации людей tнб(мин) рассчитывают по формуле:

tнб=0,8tкр60

13. Зададимся временем критической продолжительности пожара по каждому из ОФП (температуре Т, потере видимости П. В., пониженному содержанию кислорода О2, токсичным продуктам горения Т. Г. – по варианту):

Необходимое время эвакуации определяем по минимальному значению tкр равному 10 мин:

tнб=0,8tкр60=0,8∙1060=0,13 мин.

Расчетное время эвакуации (0,23 мин) почти в 2 раза больше необходимого (0,13 мин), соответственно, для обеспечения безопасности, нужно оптимизировать пути эвакуации. Пути эвакуации должны быть свободными от препятствий, иметь достаточное освещение и быть легко заметными. Следует избегать сложных путей и переходов, которые могут затруднить эвакуацию.

Обеспечить достаточное количество и доступность выходов. Выходы должны быть легко доступными и заметными, а их количество должно соответствовать нормам и обеспечивать быструю эвакуацию людей.