Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Политехнический институт

институт

Техносферная и технологическая безопасность

кафедра

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Безопасность жизнедеятельности

наименование дисциплины

Химическая безопасность: задача 9.1 (вариант № 9)

тема (вариант)

Преподаватель                                                     __________            О.Н. Ледяева

подпись, дата          инициалы, фамилия

Студент      КИ22-21б           032215739             __________          А.С. Полешко

номер группы     номер зачетной книжки        подпись, дата           инициалы, фамилия

Красноярск 2023

Задача 9.1 Определение масштабов заражения при химической аварии

На заводе c численностью персонала, работающего в данную смену – N, чел., в результате аварии разрушена емкость, содержащая G, т, эквивалентного количества вещества. Рабочие и служащие завода обеспечены противогазами на Х %. Определить возможные потери служащих на заводе и их структуру.

Рассчитать также время подхода облака зараженного воздуха к населенному пункту, время поражающего действия АХОВ, если село расположено на расстоянии 12 км по ветру от завода. Оценить масштабы заражения, включая структуру пострадавших при западном ветре – V, м/с, ясным вечером при температуре воздуха 10 С через Т часов. Известно, что в населенном пункте пребывало N1, чел, из которых Х1, % находились дома. Изобразить зоны заражения с нанесением всех возможных параметров.

Исходные данные:

- вещество – формальдегид;

- наличие обваловки – нет;

- G – 3 т;

- R – 2,7 км;

- V – 3 м/с;

- Т – 2 час.;

- N – 100 чел.;

- Х – 40%;

- N1 – 230 чел.;

- Х1 – 40%.

Решение

1. По табл. 9.1 определить степень вертикальной устойчивости атмосферы.

В нашем случае, степень вертикальной устойчивости атмосферы ясным вечером при скорости ветра 3 м/с – это изотермия.

2. Определить по табл. 8 приложения 2 максимальное значение глубины зон заражения первичным Г1 или вторичным облаком АХОВ Г2 в зависимости от эквивалентного количества вещества и скорости ветра, Г.

Максимальное значение глубины зон заражения АХОВ Г при скорости ветра 3 м/с и эквивалентным количеством АХОВ – 3 т равно 3,99 км.

3. Предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс Гп, вычисляется по формуле:

Гп=T V=2  18=36 км,

где Т – время от начала аварии, ч; V – скорость переноса переднего фронта зараженного воздуха при данных скорости ветра и степени вертикальной устойчивости воздуха, км/ч (табл. 9.2). В нашем случае, V – 18 км/ч при изотермии и скорости ветра 3 м/с.

За окончательную расчетную глубину зоны заражения принимается меньшее из двух сравниваемых между собой значений Г и Гп. В нашем случае меньшее Гп – 3,99 км.

4. Площадь зоны возможного заражения первичным (вторичным) облаком аварийно химически опасного вещества определяется по формуле, км2:

Sв=8,72  10-3  Г2  =8,72  10-3  3,992  45=6,25 км2,

где Г – принятая глубина зоны заражения, км; – угловые размеры зоны возможного заражения, град (табл. 9.3). В нашем случае, при скорости ветра 3 м/с,  – 45◦.

5. Площадь зоны фактического заражения Sф, км2, рассчитывается по формуле:

Sф=Кв  Г2  T0,2=0,081 3,992  20,2=1,48 км2,

где Kв– коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости воздуха, принимается равным 0,081 – при инверсии, Т – время, прошедшее после начала аварии, ч.

6. Время подхода облака зараженного воздуха к определенному рубежу (объекту) t рассчитывается делением расстояния R от места разлива АХОВ до данного рубежа (объекта), м, на среднюю скорость W переноса облака воздушным потоком, м/с. Средняя скорость переноса облака зараженного воздуха принимается по табл. 9.4.

В нашем случае, при скорости ветра 3 м/с, R – 2,7 км и изотермии, средняя скорость переноса облака, зараженного веществом W, равна 4,5 м/с.

7. Время поражающего действия АХОВ tпор, ч, в очаге химического поражения определяется временем испарения АХОВ с поверхности его выброса (разлива). Время испарения с площади разлива (в часах) определяется по формуле:

tпор=h  dК1  К2  К3=0,05  0,8150,034  1,67  1=0,72 ч,

где h – толщина слоя АХОВ (при отсутствии обвалования – 0,05 м), м;

d – удельный вес АХОВ, т/м3 (табл. 9 П.2), для формальдегида – 0,815 т/м3;

K1– коэффициент, зависящий от физико-химических свойств АХОВ (табл. 9, П. 2), для формальдегида – 0,034;

K2– коэффициент, учитывающий скорость ветра (табл. 9.5), при скорости ветра – 3 м/с, равен 1,67;

K3– коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха (для сжатых газов K3 = 1 – табл. 9. П.2), для формальдегида при температуре 10С – 1.

8. Определение границ возможных очагов химического поражения и возможных потерь людей в них.

Рисунок 1 – Границы возможных очагов химического поражения

9. Потери рабочих, служащих и проживающего вблизи от объектов населения, а также личного состава формирований ГО будут зависеть от численности людей, оказавшихся на площади очага, степени защищенности их и своевременного использования средств индивидуальной защиты (противогазов).

В нашем случае, N – 100 чел., Х – 40%, N1 – 230 чел., Х1 – 40%.

Значит количество рабочих в противогазах будет 40, а без них 60. Получается, что всего на заводе пострадает 39 человека. Ориентировочная структура потерь людей в очаге поражения составит: 9 человек с легкой степенью поражения, 16 – со средней и тяжелой степенью и 14 человек со смертельным исходом.

Среди жителей на открытой местности находятся 138 человек, а в укрытиях 92 человек. Получается, что пострадает 124 человека на открытой местности и 46 – в укрытиях, всего 170 человека. Ориентировочная структура потерь людей в очаге поражения составит: 42 человек с легкой степенью поражения, 68 – со средней и тяжелой степенью и 59 человека со смертельным исходом.

Вывод: для повышения безопасности при химических авариях необходимо предпринять следующие меры: соорудить обвалование резервуаров с АХОВ, построить защитные сооружения гражданской обороны, прежде всего в убежища, обеспечивающих защиту органов дыхания от АХОВ, обеспечить противогазами полностью работников.