Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Политехнический институт

институт

Техносферная и технологическая безопасность

кафедра

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Безопасность жизнедеятельности

наименование дисциплины

Естественное и искусственное освещение помещений, освещение производственных помещений

Задачи №7-12, вариант № 4

тема (вариант)

Преподаватель                                                     __________            О.Н. Ледяева

подпись, дата          инициалы, фамилия

Студент      КИ22-21б           032211762             __________           И.Д.Курочкин

номер группы     номер зачетной книжки        подпись, дата           инициалы, фамилия

Задача №7

1. Определить площадь световых проемов и количество окон для помещений, используя данные табл.1 и формулы (4.1) – (4.3);

2. Подсчитать световой коэффициент по формуле (4.4);

3. Определить коэффициент заглубления по формуле (4.5);

4. Сделать вывод о соответствии полученных коэффициентов санитарно-гигиеническим нормам, учитывая, что световой коэффициент для учебного помещения должен составлять не менее 1/6; коэффициент заглубления – не менее 1/2.

| № вари-анта | Предназначение аудитории | a, м | b, м | h, м | l, м | Расположе ние окон | Количество студентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Для практических занятий | 12 | 6 | 2,8 | 2 | север | 43 |

Предварительный расчет площади световых проемов производится по формуле:

| SoSn∙100%=13,672=19% |  |
| --- | --- |

τ0 = τ1∙τ2∙τ3∙τ4=0,8*0,65*1*1=0,52

Из формулы (4.1) получаем необходимую площадь светового проема, м2:

| S0=0,6∙31∙1∙12*6 0,52∙1,9∙100=1339,298,8=13,6 м2 | 4.3 |
| --- | --- |

Вывод: так как площадь световых приемов получилась 13,6, нужно 4 окна площадью каждого 3 м2.

Для характеристики естественной освещенности помещений используют световой коэффициент, который определяют по формуле

| CK=13,672=0,19 |  |
| --- | --- |

и коэффициент заглубления – по формуле

| Кз=2,8-0,26=0,4 |  |
| --- | --- |

где h1 – высота верхнего края окна над полом (принять по реальному расположению окна в помещении);

b– глубина (ширина) помещения, м.

Задача №8

Используя данные табл. 1 по параметрам помещения рассчитать и подобрать необходимое количество ламп.

| № вари-анта | Предназначение аудитории | a, м | b, м | h, м | l, м | Расположе ние окон | Количество студентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Для практических занятий | 12 | 6 | 2,8 | 2 | север | 43 |

Необходимый световой поток каждой лампы, лм, вычисляется по формуле

| Ф=300∙72∙1,4∙1,19∙0,48=332644,32=7700 |  |
| --- | --- |

Освещаемая площадь помещения S, м2, определяется по формуле:

S=12*6=72,

Далее рассчитывается количество ламп N для установки в помещении:

| N=722,8*2,8=727,84=9 |  |
| --- | --- |

Наиболее выгодное соотношение расстояния между светильниками к расчетной высоте подвеса:

| λ=2,82=1,4 |  |
| --- | --- |

L=1,4∙2=2,8

Следует найти расчетную высоту подвеса над уровнем рабочего стола h по формуле:

h=2,8-0-0,8=2

Индекс помещения:

i=a∙bh∙(a+b) = 12∙63∙(12+6)= 1.3

Задача №9

Определить коэффициент отражения  и среднюю освещенность Е, лк, стены площадью S, м2; дать оценку фона (светлый, средний, темный). Световой поток F, лм, отражается Fотр, лм.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1; 6 | 2; 7 | 3; 8 | 4; 9 | 5; 0 |
| S, м2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| F, лм | 600 | 900 | 250 | 600 | 1000 |
| ### Fотр, лм | ### 150 | ### 450 | ### 75 | ### 100 | ### 300 |

Коэффициент отражения светового потока определяется отношением отраженного светового потока к падающему

| = 150600=0,25 |  |
| --- | --- |

При значениях   > 0,4  фон считается светлым, при	0,2 <  < 0,4 –средним и   < 0,2 – темным.

Вывод: коэффициент отражения равен среднему значению фона.

Освещенность рабочей поверхности:

| E=6004=150 |  |
| --- | --- |

Задача № 10

Найдите минимальное и максимальное значение освещенности рабочей поверхности, если коэффициент пульсаций освещенности равен Кп, %, а среднее значение освещенности Еср, лк. Предложить три возможных варианта.

| #### Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1; 6 | 2; 7 | 3; 8 | 4; 9 | 5; 0 |
| Кп , % | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| ### Еср, лк | ### 400 | ### 200 | ### 300 | ### 150 | ### 75 |

К качественным показателям относится коэффициент пульсации светового потока, который определяется по формуле

| 5=Emax-Emin2*400⋅100% 4000= (Emax-Emin)*100% Emax-Emin=40 | 6.5 |
| --- | --- |

Тогда варианты минимального и максимального значений освещенности поверхности:

- Emax=340

Emin=300

- Emax=360

Emin=320

- Emax=380

Emin=340

Задача № 11

В производственном помещении площадью S, м2, со средним выделением пыли минимальная освещенность по нормам составляет Е, лк. Освещение осуществляется светильникам прямого света. Напряжение сети 220 В. Мощность применяемых ламп Wл, Вт. Определить мощность осветительной установки W, Вт и число ламп N, необходимое для создания общего равномерного освещения. Расчет произвести методом определения удельной мощности. Еср принять равным 4,15 лк, коэффициент запаса Кз указан в табл.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1; 6 | 2; 7 | 3; 8 | 4; 9 | 5; 0 |
| S, м2 | 84 | 120 | 240 | 200 | 400 |
| E, лк | 300 | 75 | 200 | 200 | 20 |
| N, Вт | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| Kз | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,24 |

Мощность осветительной установки по методу удельной мощности определяется по следующей формуле, кВт:

| W=300⋅84⋅1,11000⋅4,15=277204150=6,7кВт=6700 Вт |  |
| --- | --- |

Необходимое число ламп выбранной мощности определяется по формуле

| Nw=670040=167,5 Вт=0,167 кВт |  |
| --- | --- |

Задача № 12

Рассчитать общее искусственное освещение (определить количество ламп) для помещения, указанного в задаче №1, используя метод светового потока. Помещение характеризуется незначительными пылевыделениями. Норма освещенности для работ, выполняемых в помещении Е, лк. Для освещения используются газоразрядные люминесцентные лампы ЛБ, мощностью 40 Вт, в светильниках ПВЛМ-2 с двумя лампами, создающими световой поток F = 3980 лм, с коэффициентом использования светового потока равным  = 0,85. Определить число светильников в каждом ряду и полную длину всех светильников ряда, приняв минимальное число рядов светильников. Длина светильника l = 1,2 м. Расстояние между светильниками в ряду 0,3 м.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1; 6 | 2; 7 | 3; 8 | 4; 9 | 5; 0 |
| Е, лк | 200 | 300 | 50 | 75 | 200 |

Число светильников:

| N=200⋅72⋅1.3⋅1.22⋅3980⋅0.85=3,3. Оптимально 4 светильника N1=120.3+1.2=8-число светильников в ряду Nр=48=1 ряд, 4 светильника | 6.7 |
| --- | --- |

- L=4*1.2=4.8-полная длина светильников всего ряда