Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Политехнический институт

институт

Техносферная и технологическая безопасность

кафедра

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Безопасность жизнедеятельности

наименование дисциплины

Определение полезной площади, объёма помещений. Кондиционеры в помещениях: задачи 1-6 (вариант № 9)

тема (вариант)

Преподаватель                                                     __________            О.Н. Ледяева

подпись, дата          инициалы, фамилия

Студент      КИ22-21б           032215739             __________          А.С. Полешко

номер группы     номер зачетной книжки        подпись, дата           инициалы, фамилия

Красноярск 2023

Цель работы:

Получить практические навыки и научиться производить оценку полезной площади и объёма помещений, размещения кондиционеров в помещениях.

Ход работы:

Задача №1

Условия

Определить соответствие следующей аудитории требованиям нормативных документов: компьютерный класс, длина 10м, ширина 6м, высота 3,0 м, расстояние от экрана доски до первого ряда 1,5 м, расположение окон на юг, количество студентов 14.

Решение

- Площадь учебной аудитории: Sп=10∙6=60 м2, a – длина, b – ширина аудитории, м.

- Объем учебной аудитории: Vп=10∙6∙3= 180м3, где h – высота от пола до потолка аудитории, м.

- Площадь Sп1 и объемVп1, приходящиеся на одного студента

в аудитории:

Sп1=6014=4.2 м2

Vп1=18014=12.8 м3

- Вывод: согласно нормативным документам, на одного студента должно приходится площадь не менее 3 м2, в нашем случае 4.2 м2. Также на одного студента приходится объём помещения 	12.8 м3, при норме не менее 4-5 м3. Расстояние от экрана доски до первого ряда 1,5 м, что соответствует норме. Соответственно, аудитория соответствует требованиям нормативных документов.

Задача № 2

Условия

Компьютерный класс, длина 10 м, ширина 6 м, высота 3 м, расстояние от экрана доски до первого ряда 1,5 м, расположение окон на юг, количество студентов 14, количество компьютеров 10.

- Обосновать необходимость применения кондиционера в рабочем помещении (табл. 1).

- Рассчитать его мощность.

- Подобрать конкретный кондиционер (прил. 1, табл. П.1).

Решение

Человек выделяет 0,1 кВт, на 14 студентов и 1 преподавателя, отсюда следует, что: qл = 0,1 кВт × 15 = 1,5 кВт.

Определим тепло, выделяемое электроприборами. В аудитории находится 10 компьютеров, отсюда следует, что: qпр = 0,3 кВт × 10 = 3 кВт.

Определим мощность тепловыделений: Qтв = qл+qпр = 4,5 кВт.

Окна аудитории направлены на юг, значит в помещении средняя освещенность и коэффициент k = 35 Вт/м3. Отсюда следует, что мощность тепло притоков: Qтп=S∙h∙k=60∙3∙35=6 300 Вт=6, 3 кВт.

Просуммировав все тепловыделения и теплопритоки, получаем требуемую мощность охлаждения: Q=Qтп+Qтв=4,5+6,3= 10,8 кВт.

Самый близкий по мощности кондиционер: Кассетный кондиционер Kentatsu KSVP105HFDN1/KSUN105HFDN1, с мощностью охлаждения 10,5 кВт.

Задача № 3

Условия

Определить производительность общеобменной вентиляции L, м3/ч, обеспечивающей в холодный период года удаление теплоизбытков Qизб, Вт из производственного помещения и поддержание минимально допустимой температуры воздуха в рабочей зоне tр.з. на постоянных рабочих местах с легкой физической работой категории Iб, которая согласно санитарным нормам равна 20оС. Тепловыделения в помещении от технологического оборудования равны Qоб, Вт, а теплопотери через наружные ограждения составляют Qн.о., Вт. Плотность воздуха при расчетах принимать равной 1,25 кг/м3.

| Параметры | Данные |
| --- | --- |
| Qоб, Вт | 60000 |
| Qн.о., Вт | 40000 |

Решение

Воздухообмен, необходимый для обеспечения установленной санитарными нормами температуры воздуха в рабочей зоне производственных помещений, рассчитывается по формуле:

L= 3,6 ⋅ Qизбс ⋅ ρ ⋅(tвыт-tпр),

где Qизб – избыточное явное тепло, выделяемое в помещении, Вт;

с – удельная теплоемкость воздуха (в расчетах можно принять с = 1 кДж/(кгград);

– плотность наружного (приточного) воздуха при рассматриваемой температуре, кг/м3;

tвыт, tпр – температура соответственно вытяжного и приточного воздуха, оС.

Для расчета по формуле нужно найти избыточное явное тепло, выделяемое в помещении Qизб. и температуры соответственно вытяжного и приточного воздуха tвыт и tпр;

Qизб = Qоб - Qн.о. = 60000 – 40000 = 20000 Вт = 20 кВт;

tвыт = tрз + 3 = 20 + 3 = 23 оС.

Холодный период года, значит: tпр = tрз – 5 = 20 – 5 = 15 оС.

Получается:

L= 3,6 ⋅ 201 ⋅ 1,25 ⋅(23-15)=7200 м3/ч

Ответ: 7200 м3/ч.

Задача № 4

Условия

Определить производительность общеобменной вентиляции L, м3/ч, обеспечивающей в теплый период года удаление теплоизбытков Qизб, Вт, из производственного помещения и поддержание максимально допустимой температуры воздуха в рабочей зоне tр.з. на непостоянных рабочих местах с физической работой средней тяжести категории IIа, которая согласно санитарным нормам равна 29оС. Тепловыделения в помещении от технологического оборудования равны Qоб, Вт, от электродвигателей – Qэ.д., Вт, и приток тепла от солнечной инсоляции – Q с (Вт).

Средняя температура наружного воздуха в 13 ч наиболее жаркого месяца tжнм, оС. Плотность воздуха при расчетах принимать равной 1,2 кг/м3.

| Параметры | Данные |
| --- | --- |
| Qоб, Вт | 220000 |
| Qэ.д., Вт | 15000 |
| Qс, Вт | 30000 |
| tжнм | 15 |

Решение

Для расчета производительности общеобменной вентиляции воспользуемся формулой:

L= 3,6 ⋅ Qизбс ⋅ ρ ⋅(tвыт-tпр) ,

где Qизб – избыточное явное тепло, выделяемое в помещении, Вт;

с – удельная теплоемкость воздуха (в расчетах можно принять с = 1 кДж/(кгград);

– плотность наружного (приточного) воздуха при рассматриваемой температуре, кг/м3;

tвыт, tпр – температура соответственно вытяжного и приточного воздуха, оС;

Для расчета по формуле нужно найти избыточное явное тепло, выделяемое в помещении Qизб. и температуры соответственно вытяжного и приточного воздуха tвыт и tпр;

Qизб = Qоб + Qе.д. + Qс = 220000 + 15000 + 30000 = 265000 Вт = 265 кВт;

tвыт = tрз + 3 = 29 + 3 = 32 оС.

Теплый период года: tпр = tжнм = 15 оС.

Получается:

L= 3,6 ⋅ 2651 ⋅ 1,2 ⋅(32-15)≈20400 м3/ч

Ответ: 20400 м3/ч.

Задача № 5

Условия

Рассчитать во сколько раз должна быть увеличена производительность общеобменной вентиляции в теплый период года по сравнению с холодным для удаления избыточного тепла из помещения при следующих условиях: приток тепла от технологического оборудования – Qоб, Вт, от солнечной инсоляции в теплый период Qс, Вт, потери тепла через наружные ограждения в холодный период – Qн.о., Вт, средняя температура наружного воздуха в 13 ч наиболее жаркого месяца tжнм; его плотность в теплый период – 1,2 кг/м3; а в холодный – 1,25 кг/м3; температура в рабочей зоне в теплый период – 28оС, в холодный – 24оС.

| Параметры | Данные |
| --- | --- |
| Qоб, Вт | 180000 |
| Qс, Вт | 140000 |
| Qн.о., Вт | 80000 |
| tжнм | 19 |

Решение

Воздухообмен, необходимый для обеспечения установленной санитарными нормами температуры воздуха в рабочей зоне производственных помещений, рассчитывается по формуле, м3/ч:

| L= 3,6 ⋅ Qизбс ⋅ ρ ⋅(tвыт-tпр) , |  |
| --- | --- |

где Qизб – избыточное явное тепло, выделяемое в помещении, Вт;

с – удельная теплоемкость воздуха (в расчетах можно принять с = 1 кДж/(кгград);

– плотность наружного (приточного) воздуха при рассматриваемой температуре, кг/м3;

tвыт, tпр – температура соответственно вытяжного и приточного воздуха, оС;

Высчитаем количество избыточного тепла в теплый период: Qизб = Qоб + Qс = 180000 + 140000 = 320000 Вт.

Высчитаем количество избыточного тепла в холодный период: Qизб = Qоб – Qн.о. = 180000 – 80000 = 100000 Вт.

В теплый период: tвыт = tрз + 3 = 28 + 3 = 31 оС, tпр = tжнм = 19 оС.

В холодный период: tвыт = tрз + 3 = 24 + 3 = 27 оС, tпр = tрз – 5 = 24 – 5 = 19 оС.

Рассчитаем необходимый воздухообмен в теплый период:

Lт= 3,6 ⋅ 3200001 ⋅ 1,2 ⋅(31-19)=80000 м3/ч

Рассчитаем необходимый воздухообмен в холодный период:

Lх= 3,6 ⋅ 1000001 ⋅ 1,25 ⋅(27-19)=36000 м3/ч

Получается производительность общеобменной вентиляции в теплый период года по сравнению с холодным должна быть увеличена в: Lт / Lх = 80000 м3/ч / 36000 м3/ч ≈ 2,22 раза.

Ответ: в 2,22 раза.

Задача № 6

Условия

Нужно ли осушать или увлажнять воздух, поступающий с улицы в приточную вентиляционную систему, если относительная влажность воздуха на улице н (%) при +11С, а относительная влажность воздуха в цехе должна быть равной ц (%) при температуре +22 °С? (Максимальная влажность воздуха при +22 °С в 2 раза выше, чем при +11С).

| Параметры | Данные |
| --- | --- |
| фн, % | 85 |
| фц, % | 75 |

Решение

Относительная влажность воздуха, поступающего в цех, должна быть в 2 раза ниже, чем влажность воздуха, поступающего с улицы, так как максимальная влажность воздуха при +22 °С в 2 раза выше, чем при +11С:

ц=н2=42.5%

Вывод: так как влажность воздуха в цехе должна быть 75%, а влажность воздуха, поступающего c улицы 42.5%, то воздух поступающий с улицы необходимо увлажнить.