Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Политехнический институт

институт

Техносферная и технологическая безопасность

кафедра

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Безопасность жизнедеятельности

наименование дисциплины

Электробезопасность: задачи 13-15 (вариант № 12)

тема (вариант)

Преподаватель                                                     __________            О.Н. Ледяева

подпись, дата          инициалы, фамилия

Студент      КИ22-21б           032214807            	_________       	Р.А. Рубцов

номер группы     номер зачетной книжки        подпись, дата           инициалы, фамилия

Красноярск 2023

Задача №13

Условия

Определить силу тока Iч, мА, проходящего через человека при неблагоприятной и благоприятной ситуациях, в случаях однофазного включения в трехпроводную трехфазную сеть напряжением U = 380 В (линейное напряжение) с изолированной нейтралью и четырехпроводную с глухозаземленной нейтралью U = 380/220 В (линейное/фазное):

а) неблагоприятные условия: человек прикоснулся к одной фазе, стоит на токопроводящем полу (металлическом), обувь сырья. Сопротивление - тела человека rч, обуви rоб = 0, опорной поверхности ног rоп = 0 Ом; rо - рабочего заземления, rиз  - изоляции проводов;

б) благоприятные условия: обувь сухая на резиновой подошве rоб  = 50 кОм; человек стоит на сухом деревянном полу rоп = 150 кОм.

Указать наиболее опасный вариант действия на человека напряжения прикосновения.

Исходные данные: rч – 10 кОм. rо – 10 Ом, rиз – 0,1 МОм.

Решение

а) Электрическое сопротивление цепи человека:

Rч=rч+rоб+rоп=10000 Ом+0+0=10000 Ом

При прикосновении к одной фазе в трехпроводной сети с изолированной нейтралью сила тока, протекающего через человека, определяется:

Iч=UФRч+rИЗ3=38010000+1000003=0,0087 А=8,7 мА

При однофазном включении человека в четырехпроводную сеть с заземленной нейтралью, проходящей через него ток определяется:

Iч=UФR-r0=22010000-10= 0,022 А=22 мА

б) Электрическое сопротивление цепи человека:

Rч=rч+rоб+rоп=10000 Ом+50000 Ом+150000 Ом=210000 Ом

При прикосновении к одной фазе в трехпроводной сети с изолированной нейтралью сила тока, протекающего через человека, определяется:

Iч=UФRч+rИЗ3=380210000+1000003=0,0016 А=1,6 мА

При однофазном включении человека в четырехпроводную сеть с заземленной нейтралью, проходящей через него ток определяется:

Iч=220210000-10=220210000-10= 0,001 А=1 мА

Ответ: а) при неблагоприятных условиях: I = 8,7 мА; 22 мА;

б) при благоприятных условиях: I = 1,6 мА; 1 мА.

Задача № 14

Условия

Является ли опасным шаговое напряжение Uш, В, и величина переменного тока Iч.ш., мА, для человека, находящегося в зоне его растекания от упавшего на грунт с удельным электрическим сопротивлением , Омм, провода под напряжением и создавшего ток замыкания Iз, А. Размер шага человека при расчете принять равным хш=0,8 м, а сопротивление тела rч , Ом. Он находится в зоне растекания тока на расстоянии х (м) от упавшего провода. Опасность напряжения оценить сравнением с пороговым значением безопасного напряжения Uб = 50 В, а силы тока – сравнением с пороговым отпускающим Iп = 10 мА.

Исходные данные:  = 100 Омм, Iз = 50 А, rч = 1500 Ом, х = 1 м.

Решение

При расположении одной ноги человека на расстоянии х от заземлителя и ширине шага хш шаговое напряжение равно:

Uш=Iз⋅ρ⋅xш2π⋅x(x+xш)=50⋅100⋅0,82π⋅1(1+0,8)=354 В

Ток, обусловленный напряжением шага

Iч.ш.=Uшrч=3541500=236 мА

Шаговое напряжение и величина переменного тока значительно превышают пороговые значения, что обозначает опасность здоровью человека.

Задача № 15

Условия

Определите величину тока Iч, мА, который пройдет через тело человека при следующих случаях его включения в 3-х фазную электрическую сеть: 
а) двухфазном; б) однофазном с заземленной нейтралью. Линейное напряжение сети Uл, В, сопротивление тела человека rч, Ом, сопротивление обуви rоб, Ом; опорное сопротивление поверхности ног (сопротивление пола) rоп, Ом; сопротивление изоляции rиз, МОм; сопротивление рабочего заземления rо, Ом. Сделать вывод о возможности летального исхода.

Исходные данные: Uл = 380 В, rч =10000 Ом, rоб = 500 Ом, rоп = 0 Ом, rиз = 0,5 Мом, rо = 2 Ом.

Решение

а) В случае двухфазного включения человека в сеть с глухозаземленной и изолированной нейтралью, ток проходящий через него будет равен:

Iч=380 В10000 Ом=0,038 А=38мА

б) Электрическое сопротивление цепи человека:

Rч=rч+rоб+rоп=10000 Ом+500 Ом+0=10500 Ом

При прикосновении к одной фазе в трехпроводной сети с изолированной нейтралью сила тока, протекающего через человека, определяется:

Iч=UФRч+rИЗ3=22010500+5000003=0,0012 А=1,2 мА

В случае двухфазного включения человека (а) ток, равный 38 мА, не превышает фибрилляционный ток 100 мА, что значит маловероятность летального исхода.

В случае однофазном с заземленной нейтралью включения человека (б) ток, равный 1,2 мА, значительно меньше, чем фибрилляционный ток 100 мА, что означает почти невозможность летального исхода.