Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Политехнический институт

институт

Техносферная и технологическая безопасность

кафедра

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Безопасность жизнедеятельности

наименование дисциплины

Взрывопожаробезопасность: задачи 23-27 (вариант № 4)

тема (вариант)

Преподаватель                                                     __________            О.Н. Ледяева

подпись, дата          инициалы, фамилия

Студент      КИ22-21б           032211762             __________         И.Д. Курочкин

номер группы     номер зачетной книжки        подпись, дата           инициалы, фамилия

Красноярск 2023

Задача №23

Условия

При вытекании легко воспламеняющейся жидкости (ЛВЖ), из лопнувшей магистрали в производственное помещение вследствие испарения образовалось Vг, м3, его паров. Технологическое оборудование занимает Vтех, %, помещения, объем которого равен V, м3. Рассчитать приближенное значение нижнего концентрационного предела распространения пламени СНКПР, %, паров ЛВЖ и определить долю объема помещения в процентах, занятого взрывоопасной смесью.

Вариант 7 исходных данных: Vг, м3 – 40, ЛВЖ – ацетон (С3Н6О), Vтех, % – 50, V, м3 – 1600.

Решение

Стехиометрический коэффициент кислорода в реакции сгорания горючего вещества, где nс, nн, nо, nх – число атомов С, Н, О и галоидов в молекуле горючего:

β=nc+nн-nх4-n02=3+6-04-12=4

Нижний концентрационный предел распространения пламени газообразных органических веществ в воздухе рассчитываем по приближенной формуле:

СНКПР=Сст2=4,912=2,46 %,

где

Сст=1001+4,84β= 1001+4,84∙4=4,91 %

Объем взрывоопасной смеси горючего вещества с воздухом с концентрацией, равной нижнему пределу распространения пламени, определим по формуле, м3:

Vвз=100∙VГСНКПР=100∙404,91=814,7 м3

Определим Vсв – свободный от технологического оборудования объем производственного помещения:

Vсв=Vсв∙V=0,5∙1600=800 м3

Процент заполнения свободного объема производственного помещения взрывоопасной смесью рассчитываем по формуле:

ψ=100⋅VВЗVСВ=100⋅814,7800=101,8 %

Вывод: приближенное значение нижнего концентрационного предела распространения пламени СНКПР – 2,46 %, паров ЛВЖ – 814,7 м3, доля объема помещения в процентах, занятого взрывоопасной смесью – 101,8 %.

Задача № 24

Условия

Вследствие разгерметизации системы объемом Vоб, м3, при аварии холодильной установки в производственное помещение поступил аммиак под давлением Р, МПа. Рассчитать среднюю концентрацию аммиака Cср, мг/м3, в воздухе при условии равномерного заполнения им всего помещения объемом V, м3, и кратность превышения n предельно допустимой концентрации аммиака в воздухе рабочей зоны. Плотность аммиака  = 0,77 кг/м3 , Спдк= 20 мг/м3.

Вариант 7 исходных данных: Vоб – 0,6 м3, V – 4000 м3, P – 0,2 МПа.

Решение

Количество взрывоопасного газа (паров), поступившее в помещение при аварии (разгерметизации) оборудования, работающего под давлением, рассчитываем по формуле:

Vг=10∙P∙Vоб=10∙0,2∙0,6=1,2 м3

Отсюда концентрация вещества в воздухе производственного помещения при условии равномерного распределения по объему помещения и без учета работы вентиляции рассчитываем по следующей формуле:

Cср=106⋅Vг⋅ρV=106⋅1,2⋅0,774000=231 мг/м3

Тогда кратность превышения n предельно допустимой концентрации аммиака в воздухе рабочей зоны:

n=CсрCплк=23120=11,6 раз.

Вывод: средняя концентрация аммиака в воздухе при условии равномерного заполнения им всего помещения объемом – 231 мг/м3; кратность превышения предельно допустимой концентрации аммиака в воздухе рабочей зоны – 11,6 раз.

Задача № 25

Условия

Рассчитать глубину емкости Н диаметром D, м, для противопожарного водоснабжения предприятия, относящегося к категории "В" пожароопасности, III степени огнестойкости и с объемом производственных помещений V, м3, на 3-х часовое пожаротушение пожара.

Вариант 7 исходных данных: V, м3 – 15000, D, м – 8.

Решение

Запас воды для трехчасового внутреннего и внешнего тушения пожара рассчитываем по формуле, м3:

Q=11∙nв=Q=11∙5+20=275 м3,

где nв – нормативный расход воды для внутреннего (n1) и внешнего (n2) тушения пожара, дм3/с.

Нормативный расход воды n1 = 5 дм3/с, а n2 принимается по таблице 2 в зависимости от степени огнестойкости здания и категории производства по пожарной опасности, в нашем случае – 20 дм3/с.

Высчитаем площадь сечения емкости для пожарного водоснабжения:

S=π⋅D24=π⋅824=50,27 м2

Тогда рассчитанная глубина:

Hр=VS=1500050,27=298,4 м

Отсюда фактическая глубина емкости для пожарного водоснабжения определяется по формуле:

Hф=1,2∙Hр=1,2∙298,4=358,1 м

Задача № 26

Условия

Рассчитать диаметр пожарного водопровода D, мм, при допустимой скорости движения воды в нем wв, м/с, для предприятия категории "В" по пожароопасности, III степени огнестойкости и с объемом производственных помещений V, м3.

Вариант 7 исходных данных: V, м3 – 1800, wв, м/с – 2,7.

Решение

Запас воды для трехчасового внутреннего и внешнего тушения пожара рассчитываем по формуле, м3:

Q=11∙nв=Q=11∙5+10=165 м3

где nв – нормативный расход воды для внутреннего (n1) и внешнего (n2) тушения пожара, дм3/с.

Нормативный расход воды n1 = 5 дм3/с, а n2 принимается по таблице 2 в зависимости от степени огнестойкости здания и категории производства по пожарной опасности, в нашем случае – 10 дм3/с.

Расход воды L, м3/c, выражается формулой:

L=F∙wв

Исходя из нее найдем площадь сечения пожарного трубопровода:

F=Lwв=0,0152,7=0,0056 м2

Теперь найдем диаметр пожарного водопровода D, исходя из полученной площади сечения:

D=4∙Fπ=4∙0,0056π=0,844 м=844 мм

Задача № 27

Условия

Дать прогнозную оценку состояния пострадавшего на пожаре от термических ожогов двумя методами (включая натурные измерения). Возраст, вид поражения и глубину ожогов принять по варианту.

Вариант 7 исходных данных: возраст – 35 лет, пострадавшие части тела (степень ожога) – грудь (4) и левая нога (2).

Решение

Определим общую площадь поражения термических ожогов:

Левая нога – 9% + 9% + 9% = 27% (бедро, голень и стопа)

Грудь – 9%

Общая площадь – 27% + 9% = 36%

1) Оценим прогноз исхода поражений по правилу сотни:

35 + 36 = 71

Исходя из этого, прогноз относительно благоприятный (61-80)

2) Оценим прогноз исхода поражений по индексу Франка:

27 % + 9 % × 3 = 54 % (утраиваем площадь глубокого поражения груди)

Исходя из этого, прогноз относительно благоприятный (31-60).