Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Политехнический институт

институт

Техносферная и технологическая безопасность

кафедра

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Безопасность жизнедеятельности

наименование дисциплины

Электромагнитные поля и расчёт параметров молниезащиты (вариант № 2)

тема (вариант)

Преподаватель                                                     __________            О.Н. Ледяева

подпись, дата          инициалы, фамилия

Студент      КИ22-21б           032214807             __________      	Р.А. Рубцов

номер группы     номер зачетной книжки        подпись, дата           инициалы, фамилия

Красноярск 2023

Задача №28

Условия

На каком расстоянии Rmin от антенны радиолокационной станции (РЛС) СВЧ диапазона можно разместить рабочее место для работы в течение 8 часов и жилую зону, если мощность излучения Р, Вт, направленность излучения в режиме сканирования G.

Исходные данные Вариант 2:

- Р, мощность излучения – 150 Вт

- Т, время излучения – 10 мин

- G, направленность излучения в режиме сканирования – 300

Решение

Предельно допустимую плотность потока энергии (ПДУ) σдоп, мкВт/см2, вычислим по формуле:

σдоп=PT=15010=15

Тогда минимально допустимое расстояние Rmin, м, нахождения персонала от антенны земной:

Rmin=P⋅G(θ)4π⋅σдоп=150⋅3004π⋅15= 15,45 м

Ответ: можно разместить рабочее место для работы в течение 8 часов и жилую зону на расстоянии не менее 15,45 м от антенны радиолокационной станции.

Задача № 12.1

Условия

Рассчитать внешнюю изолированную молниезащиту (все параметры зоны защиты), нарисовать в масштабе схему молниезащиты.

Исходные данные Вариант 2:

- Объект – Склад и производство химических реактивов

- Вид молниеотвода – Одиночный стержневой

- Высота молниеотвода – 20, 110 м.

Рассчитать радиус горизонтального сечения на высоте 15.

Решение

1. По СО 153–34.21.122–2003 склад и производство химических реактивов относится к специальным объектам, представляющим опасность для непосредственного окружения, как нефтеперерабатывающие предприятия и производства петард и фейерверков. Значит уровень надежности будем считать за Рз = 0,99.

2. Вычислим размеры зон защиты для одиночного стержневого молниеотвода (по п. 2.1):

В случае надёжности защиты Рз=0,99, при высоте молниеотвода h от 0 до 30 м:

h0  0,8h=16 м

r0=0,8h=16 м

В случае надёжности защиты Рз=0,99, при высоте молниеотвода h от 100 до 150 м:

h0 = 0,8- 10-3*(h- 100)  h=87 м

r0=0,7h=77 м

Рассчитаем радиус горизонтального сечения rx  на высоте 15 м для первого стержневого молниеотвода:

rx=r0 ×(h0-hx )h0 =16 ×(16-15 )16 =1 м

Рассчитаем радиус горизонтального сечения rx на высоте 15 м для второго стержневого молниеотвода:

rx=r0 ×(h0-hx )h0 =77 ×(87-15 )87=64 м

3. Нарисуем в масштабе схему молниезащиты

Рисунок 1 – Одиночный стержневой молниеотвод:

1 – граница зоны защиты на уровне земли;

2 – граница зоны защиты на высоте hx