Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Политехнический институт

институт

Техносферная и технологическая безопасность

кафедра

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Безопасность жизнедеятельности

наименование дисциплины

Электромагнитные поля и расчёт параметров молниезащиты: задачи 28, 12.1 (вариант № 9)

тема (вариант)

Преподаватель                                                     __________            О.Н. Ледяева

подпись, дата          инициалы, фамилия

Студент      КИ22-21б           032215739             __________          А.С. Полешко

номер группы     номер зачетной книжки        подпись, дата           инициалы, фамилия

Красноярск 2023

Задача №28

Условия

На каком расстоянии Rmin от антенны радиолокационной станции (РЛС) СВЧ диапазона можно разместить рабочее место для работы в течение 8 часов и жилую зону, если мощность излучения Р, Вт, направленность излучения в режиме сканирования G.

Исходные данные:

- Р, мощность излучения – 250 Вт

- Т, время излучения – 20 мин

- G, направленность излучения в режиме сканирования – 700

Решение

Предельно допустимую плотность потока энергии (ПДУ) σдоп, мкВт/см2, вычислим по формуле:

σдоп=PT=25020=12,5

Тогда минимально допустимое расстояние Rmin, м, нахождения персонала от антенны земной:

Rmin=P⋅G(θ)4π⋅σдоп=250⋅7004π⋅12,5= 33,38 м

Ответ: можно разместить рабочее место для работы в течение 8 часов и жилую зону на расстоянии не менее 33,38 м от антенны радиолокационной станции.

Задача № 12.1

Условия

Рассчитать внешнюю изолированную молниезащиту (все параметры зоны защиты), нарисовать в масштабе схему молниезащиты.

Исходные данные:

- Объект – Заправочная станция

- Вид молниеотвода – Одиночный тросовый и стержневой

- Высота молниеотвода – 30 м.

Рассчитать полуширину зоны защиты на высоте 5 м от поверхности земли для тросового молниеотвода.

Решение

1. По СО 153–34.21.122–2003 заправочная станция относится к специальным объектам, представляющим опасность для непосредственного окружения, как нефтеперерабатывающие предприятия и производства петард и фейерверков. Значит уровень надежности будем считать за Рз = 0,99.

2. Вычислим размеры зон защиты для одиночного тросового и стержневого молниеотвода (по п. 2.1):

В случае надёжности защиты Рз=0,99, при высоте молниеотвода h от 30 до 100 м:

h0  0,8h=24 м

r0= 0,8- 1,43*10-3*(h- 30)  h=24 м

Рассчитаем полуширину зоны защиты на высоте 5 м от поверхности земли для тросового молниеотвода:

rx=r0 ×(h0-hx )h0 =24 ×(24-5 )24 =19 м

3. Нарисуем в масштабе схему молниезащиты

Рисунок 1 – Одиночный тросовый молниеотвод:

1 – граница зоны защиты на уровне земли;

2 — граница зоны защиты на высоте hх