Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Политехнический институт

институт

Техносферная и технологическая безопасность

кафедра

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Безопасность жизнедеятельности

наименование дисциплины

Вредные вещества в воздухе рабочей зоны: задачи 29-30 (вариант № 9)

тема (вариант)

Преподаватель                                                     __________            О.Н. Ледяева

подпись, дата          инициалы, фамилия

Студент      КИ22-21б           032215739             __________          А.С. Полешко

номер группы     номер зачетной книжки        подпись, дата           инициалы, фамилия

Красноярск 2023

Задача № 29

Условия

- Выбрать вариант задания согласно последней цифре зачетной книжки студента. из табл. 5

- В табл. 6 перенести из табл. 5 данные согласно варианту работы: наименование веществ и фактическую их концентрацию.

- Заполнить таблицу 6: из табл. П.6 перенести величины ПДК и класс опасности выбранных вами вредных веществ.

Сопоставить данные по концентрации веществ с ПДК, т.е. расчитать для каждого вещества величину С / ПДК. Сделать вывод о соответствии нормам каждого из веществ в отдельности т. е. …˂ ПДК,  …˃ ПДК, … = ПДК.

Отметить соответствие или не соответствие нормам заданной по варианту совокупности веществ при их одновременном воздействии.

Из табл.8 выявить вещества, обладающие суммацией действия, обозначив их символом «Σ» перед названием вещества. Эффект суммации оценивают по набору веществ согласно варианта и перечню веществ, обладающих суммацией действия и затем последующим расчетом по формуле (11.1). При этом считать, что эффект суммации имеет место, если хотя бы  два из веществ, заданных по варианту, имеются в табл. П.7. Рассчитать эффект суммации по формуле 11.1.

- Оформить отчет к расчетной работе в виде табл. 6 и сделать выводы о соответствии нормам фактических значений концентраций веществ, обладающих эффектом суммации («соответствует» или «не соответствует»).

| Номер варианта | Вещество | Фактическая концентрация, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
| 9 | Метиловый спирт Этиловый спирт Цементная пыль Оксид углерода Ртуть Ксилол | 0,3 100 220 15,0 0,001 0,5 |

- Определить класс условий труда по табл. 4. В случае несоответствия вредных веществ (данных в варианте) гигиеническим нормам, предложить мероприятия по снижению выбросов и методы защиты работников от воздействия вредных веществ.

Решение

Гигиеническая оценка условий работы с вредными веществами

| № варианта | Наименование веществ | Фактичес кая концен трация мг/м3, | ПДКр.з., мг/м3 | Класс опасности | Вещества с эффектом суммации | С ПДК | Гигиеническая оценка помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Метиловый спирт | 0,3 | 5 | 3 |  | 0,06 | соответствует |
|  | Этиловый спирт | 100 | 1000 | 4 |  | 0,1 | соответствует |
|  | Цементная пыль | 220 | 6 | 4 | Σ | 36,6 | Не соответствует |
|  | Оксид углерода | 15,0 | 20 | 4 | Σ | 0,75 | соответствует |
|  | Ртуть | 0,001 | 0,01…0,005 | 1 |  | 0,1 | соответствует |
|  | Ксилол | 0,5 | 50 | 3 |  | 0,01 | соответствует |

Рассчитаем эффект суммации для цементной пыли и оксида углерода:

C1ПДК1+C2ПДК2+…+CnПДКn=2206+15,020=37,416≤1

Неравенство не выполняется, значит не соответствуют норме.

Согласно таблице 4, класс условий труда 3.4, так превышение ПДК цементной пыли >10

Для защиты от цементной пыли на рабочем месте можно принять следующие меры:

1. Использование качественной защитной одежды и экипировки. Рабочий должен быть оснащен специальной маской или респиратором, которые помогут предотвратить вдыхание пыли.

2. Правильно организовать рабочее место для предотвращения распространения пыли цемента. Необходимо установить систему приточной и вытяжной вентиляции, которая будет выводить вредные испарения и частицы пыли из рабочей зоны. Также следует регулярно убирать места, где накапливается пыль, и проводить влажную уборку для уменьшения ее концентрации в воздухе.

Задача 30

Условия

Оценить опасность ингаляционного воздействия 1 кг краски в рабочей зоне в результате выделения из нее вредных веществ, которые будут находиться в помещении, имеющем объем, обозначенный по варианту в табл. 5. Оценку произвести по пунктам:

- Сопоставить данные по концентрации веществ с ПДК, сделать вывод о соответствии нормам каждого из веществ в отдельности т. е. …˂ ПДК, …˃ ПДК, … = ПДК. Отметить соответствие или не соответствие нормам краски в целом, рассчитав для этого сумму всех ее компонентов.

- Сделать вывод о том, с каким количеством краски можно работать в помещении вашего варианта работы.

- Написать, какие меры необходимо предпринять для выполнения работ в определенных вами условиях, чтобы максимально уменьшить влияние вредных веществ на организм человека.

Решение

Результаты определения возможного количества краски при работе в помещении

| № вари- анта | Наименова-ние краски | Вредные вещества в краске | Класс опасности | ПДК, мг/м3 | Действие на организм | Кол-во вред- ных вещ-в из 1 кг краски, мг | Объем помещения, м3 | Допустимое для работы кол-во краски, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | Полиэфирная краска П-ПЭ-1130у | - Бутилакрилат - Диметилтерефталат - Диэтиленгликоль - Кислота акриловая - Этиленгликоль | - 3 - 2 - 3 - 3 - 3 | - 10,0 - 0,1 - 10,0 - 4,0 - 5,0 | - Головокружение, тошнота, потеря сознания - Раздражающее - Тяжелое отравление при проглатывании, негативно влияет на функционирование почек, печени, ЦНС - Раздражающее, разъедающее - Раздражающее, нейротропное | - 51,8 - 46,0 - 41,0 - 12,0 - 25,9 | 54 | 0,002 |

Рассчитаем фактическую концентрацию, Сф, каждого вещества, выделяющегося из краски в помещении, мг/м3:

Сф1=51,854=0,96 мг/м3

Сф2=46,054=0,85 мг/м3

Сф3=41,054=0,76 мг/м3

Сф4=12,054=0,22 мг/м3

Сф5=25,954=0,48 мг/м3

Рассчитаем соответствие каждого вещества нормативным значениям делением фактической концентрации, Сф, каждого вещества на его предельно допустимую концентрацию, ПДК,мг/м3:

Сф1ПДК=0,9610=0,096≤1

Сф2ПДК=0,850,1=8,5≥1

Сф3ПДК=0,7610=0,076≤1

Сф4ПДК=0,224=0,055≤1

Сф5ПДК=0,485=0,096≤1

Рассчитаем допустимое для работы количество каждого вещества из краски G, кг:

G1=1n=10,096∙51,8=0,2 кг

G2=1n=18,5∙46=0,002 кг

G3=1n=10,076∙41=0,32 кг

G4=1n=10,055∙12=1,5 кг

G5=1n=10,096∙25,9=0,4 кг

Отсюда G соответствует наименьшему количеству вещества, т.е. G = 0,002 кг

Меры по снижению влияния вредных веществ на организм человека:

- Использование СИЗ: эти изделия делятся на средства защиты органов дыхания, средства защиты кожных покровов и средства защиты органов зрения. К средствам защиты органов дыхания относятся противогазы, респираторы, ватно-марлевые повязки. Средствами, предохраняющими кожу от вредных источников, являются защитные костюмы. К средствам защиты органов зрения относят специальные очки.

- Лечебно-профилактические мероприятия: проведение периодических профилактических медицинских осмотров; организация лечебно-профилактического питания работников, главными задачами которого - предупреждение поступления вредных веществ из пищеварительного тракта в организм, ускорения вывода вредных веществ из организма, повышение общей резистентности организма, защита отдельных органов и систем от вредного воздействия токсичных веществ, а также ускорение или замедление метаболизма токсичных веществ.

- Санитарно-технические мероприятия обеспечивают снижение уровня воздействия вредного фактора за счет использования специальных технических приборов. К таким мерам относятся герметизация технических рабочих зон, использование пыле- и шумонепроникаемых чехлов, установка мощной местной вытяжной вентиляции (вытяжные шкафы, чехлы, зонты, боковые отсосов), использование специальных экранов (акустических) и др.

- Организационные мероприятия предусматривают организацию рационального режима труда и отдыха, соответствует физиолого-гигиеническим нормативам, ограничение времени контакта работника с вредными веществами, проведение профессиональных консультаций и профессионального отбора, недопущение на вредные предприятия подростков и женщин и др.