Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Политехнический институт

институт

Техносферная и технологическая безопасность

кафедра

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Безопасность жизнедеятельности

наименование дисциплины

Вредные вещества в воздухе рабочей зоны (вариант № 2)

тема (вариант)

Преподаватель                                                     __________            О.Н. Ледяева

подпись, дата          инициалы, фамилия

Студент      КИ22-21б           032214807             __________      	Р.А. Рубцов

номер группы     номер зачетной книжки        подпись, дата           инициалы, фамилия

Красноярск 2023

Задача № 29

Условия

- Выбрать вариант задания согласно последней цифре зачетной книжки студента. из табл. 5

- В табл. 6 перенести из табл. 5 данные согласно варианту работы: наименование веществ и фактическую их концентрацию.

- Заполнить таблицу 6: из табл. П.6 перенести величины ПДК и класс опасности выбранных вами вредных веществ.

Сопоставить данные по концентрации веществ с ПДК, т.е. рассчитать для каждого вещества величину С / ПДК. Сделать вывод о соответствии нормам каждого из веществ в отдельности, т. е. …˂ ПДК, ˃ ПДК, … = ПДК.

Отметить соответствие или не соответствие нормам заданной по варианту совокупности веществ при их одновременном воздействии.

Из табл.8 выявить вещества, обладающие суммацией действия, обозначив их символом «Σ» перед названием вещества. Эффект суммации

оценивают по набору веществ согласно варианта и перечню веществ, обладающих суммацией действия и затем последующим расчетом по формуле (11.1). При этом считать, что эффект суммации имеет место, если хотя бы два из веществ, заданных по варианту, имеются в табл. П.7. Рассчитать эффект суммации по формуле 11.1.

- Оформить отчет к расчетной работе в виде табл. 6 и сделать выводы о соответствии нормам фактических значений концентраций веществ, обладающих эффектом суммации («соответствует» или «не соответствует»).

Таблица 5

Вариант задания к практической работе

| Номер варианта | Вещество | Фактическая концентрация мг/м3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Аммиак Ацетон Бензол Озон Дихлорэтан Фенол | 0,01 150 0,05 0,001 5,0 0,5 |

Таблица 6

Гигиеническая оценка условий работы с вредными веществами

| № варианта | Наименование веществ | Фактическая концентрация мг/м3, | ПДКр.з., мг/м3 | Класс опасности | Вещества с эффектом суммации | С ПДК | Гигиеническая оценка помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Аммиак Ацетон Бензол Озон Дихлорэтан Фенол | 0,01 150 0,05 0,001 5,0 0,5 | 20,0 200 5 0,1 10 0,3 | 4 4 2 1 2 2 | Σ Σ Σ Σ | 0,0005 0,75 0,01 0,01 0,50 1,67 | Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Не соответствует |

Вывод: всё в норме, кроме Фенола. Из-этого следует допустимым класс опасности - 3

Задача 30

Условия

Оценить опасность ингаляционного воздействия 1 кг краски в рабочей зоне в результате выделения из нее вредных веществ, которые будут находиться в помещении, имеющем объем, обозначенный по варианту в табл. 5. Оценку произвести по пунктам:

- Сопоставить данные по концентрации веществ с ПДК, сделать вывод о соответствии нормам каждого из веществ в отдельности т. е. …˂ ПДК,  …˃ ПДК, … = ПДК. Отметить соответствие или не соответствие нормам краски в целом, рассчитав для этого сумму всех ее компонентов.

- Сделать вывод о том, с каким количеством краски можно работать в помещении вашего варианта работы.

- Написать, какие меры необходимо предпринять для выполнения работ в определенных вами условиях, чтобы максимально уменьшить влияние вредных веществ на организм человека.

Решение

| № варианта | Наименоние краски | Вредные вещества в краске | Класс опасности | ПДК, мг/м3 | Действие на организм | Кол-во вред- ных вещ-в из 1 кг краски, мг | Объем помещения, м3 | Допустимое для работы кол-во краски, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Эпоксидная краска П-ЭП-534 | 1) Аммиак 2) Бутанол 3) Толуол 4) Фенол 5) Эпихлоргидрин 6) ПДК пыли | 1) 4 2) 3 3) 3 4) 2 5) 2 6) - | 1) 20,0 2) 10,0 3) 50,0 4) 0,3 5) 1,0 6) - | Вызывает раздражение дыхательных путей, головную боль, головокружение, тошноту, рвоту | 1) 46,9 2) 11,2 3) 5,5 4) 2,7 5) 141,8 6) 0,5 | 42 | 0,296 |

Вывод: допустим количеством краски является 0,296 кг, по мерам безопасности нужно пользоваться респираторными приборами и при попадании краски на кожу немедленно промыть место водой