Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Политехнический институт

институт

Техносферная и технологическая безопасность

кафедра

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Безопасность жизнедеятельности

наименование дисциплины

Естественное и искусственное освещение помещений, освещение производственных помещений: задачи 7-12 (вариант № 9)

тема (вариант)

Преподаватель                                                     __________            О.Н. Ледяева

подпись, дата          инициалы, фамилия

Студент      КИ22-21б           032215739             __________           А.С. Полешко

номер группы     номер зачетной книжки        подпись, дата           инициалы, фамилия

Красноярск 2023

Задача № 7

Условия

1. Определить площадь световых проемов и количество окон для помещений, используя данные табл.1 и формулы (4.1) – (4.3);

2. Подсчитать световой коэффициент по формуле (4.4);

3. Определить коэффициент заглубления по формуле (4.5);

4. Сделать вывод о соответствии полученных коэффициентов санитарно-гигиеническим нормам, учитывая, что световой коэффициент для учебного помещения должен составлять не менее 1/6; коэффициент заглубления – не менее 1/2.

Параметры аудитории

| Предназначение аудитории | a, м | b, м | h, м | l, м | Расположение окон | Количество студентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компьютерный класс | 10 | 6 | 3 | 1,5 | юг | 14 |

Примечание: a – длина, b – ширина, h– высота аудитории, l – расстояние от экрана или доски до первого ряд аудиторных столов

Решение

- Рассчитаем площадь пола учебной аудитории Sп, м2:

Sп=a∙b=10∙6=60 м2

- Рассчитаем общий коэффициент светопропускания:

τ0 = τ1∙τ2∙τ3∙τ4= 0,8∙0,65∙1∙1 = 0,52

где τ1– коэффициент светопропускания материала, τ1 = 0,8;

τ2 – коэффициент, определяющий потери света в переплетах светопроема, для двойных деревянных переплетов, τ2= 0,65;

τ3 – коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях, при боковом освещении, τ3 = 1;

τ4– коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах, для убирающихся штор, τ4 = 1;

- Площадь светового проема, м2:

| S0=eн∙η0∙Кзд∙Snτ0∙r1∙100 S0=0.6∙31∙600,52∙1,9∙100=11,3 м2 | 4.3 |
| --- | --- |

Т.к. площадь стандартного окна S1 равна 4 м2, найдем необходимое количество окон:

S0= S0S1=11,34=2,825

Таким образом, в аудитории необходимо 2 стандартных окна.

- Световой коэффициент:

| CK=S0Sn=11,360=0,18 | 4.4 |
| --- | --- |

- Коэффициент заглубления (расстояние от верхнего края окна до потолка равно 0,2 м.):

| Кз=h1b=h-0,2b=3-0,28= 0,35 | 4.5 |
| --- | --- |

- Т.к. световой коэффициент для учебного помещения не должен быть менее 1/6. В данном примере СК = 0,18. Данный световой коэффициент соответствует санитарно-гигиеническим нормам.

Коэффициент заглубления должен составлять не менее 1/2. В данном примере КЗ = 0,35. Данный коэффициент заглубления не соответствует санитарно-гигиеническим нормам.

Задача № 8

Условия

Используя данные табл. 1 по параметрам помещения рассчитать и подобрать необходимое количество ламп.

Исходные данные:

Решение

- Необходимый световой поток каждой лампы, лм, вычисляется по формуле:

Ф=E∙S∙k∙zN∙η

- Нормативная минимальная освещенность рабочих поверхностей для определенного разряда зрительных работ:

Е = 300 лк

- Коэффициент запаса ламп:

k = 1.4

- Коэффициент минимальной освещенности:

z = 1.1

- Площадь пола:

S=a∙b,

S=10*6=60

- Примерное число ламп рассчитывается по формуле ниже, для вычисления нужно найти L – расстояние между светильниками:

N=SL2

- L находится по формуле:

L=λ∙h,

λ=1.4

- Найдем расчетную высоту подвеса над уровнем рабочего стола h по формуле:

h=H-hcв– hp

  - Расстояние от потолка до нижней кромки светильника:

hсв= 0

  - Высота рабочей поверхности столов над полом:

hp=0.8

  - Высота помещения:

H = 3

  - Из полученных выше данных найдем расчетную высоту подвеса и расстояние между светильниками:

h=3- 0 – 0.8 = 2.2

L=1.4∙2.2=3,08

- Найдем примерное число ламп исходя из найденных ранее данных:

N=603.082 = 6,3

- Найдём индекс помещения i:

i=a∙bh∙(a+b) = 603∙(10+6)= 1.25

- Исходя из индекса найдем η:

η=47%

- С помощью найденных ранее значений найдем необходимый световой поток каждой лампы:

Ф=300∙60∙1,4∙1,1 6,3∙0,47=9361

- Лампа с самых подходящим световым потоков SL105–4U3, её световой поток равняется 6400, найдем уточненное число ламп:

Nym=8,4⋅93616400=12,3

Вывод: для этого помещения необходимо 13 ламп SL105–4U3.

Задача № 9

Условия

Определить коэффициент отражения  и среднюю освещенность Е, лк, стены площадью S, м2; дать оценку фона (светлый, средний, темный). Световой поток F, лм, отражается Fотр, лм.

Исходные данные:

- F = 600 лм

- Fотр = 100 лм

- S = 8 м2

Решение

- Определим коэффициент отражения светового потока:

= FотрFпад= 100600= 16

- Найдем освещенность рабочей поверхности:

E=FS=6008=75

Вывод: фон темный

Задача № 10

Условия

Найдите минимальное и максимальное значение освещенности рабочей поверхности, если коэффициент пульсаций освещенности равен Кп, %, а среднее значение освещенности Еср, лк. Предложить три возможных варианта.

Исходные данные:

- Kп = 20%

- Eср = 150 лк

Решение

- Коэффициент пульсации светового потока находиться по формуле:

K=Emax-Emin2Ecp⋅100%,

- Подставим значения из таблицы и выведем формулу для нахождения минимального и максимального значения освещенности:

20100%=Emax-Emin2*150,

Emax- Emin=300*0,2= 60

Вывод: возможные варианты минимального и максимального значения освещенности:

1) Emax=300, Emin=240

2) Emax=360, Emin=300

3) Emax=420, Emin=360

Задача № 11

Условия

В производственном помещении площадью S, м2, со средним выделением пыли минимальная освещенность по нормам составляет Е, лк. Освещение осуществляется светильникам прямого света. Напряжение сети 220 В. Мощность применяемых ламп Wл, Вт. Определить мощность осветительной установки W, Вт и число ламп N, необходимое для создания общего равномерного освещения. Расчет произвести методом определения удельной мощности. Еср принять равным 4,15 лк, коэффициент запаса Кз указан в табл.

Исходные данные:

- S = 200 м2

- Е = 200 лк

- Wл = 80 Вт

- К3 = 1,5

Решение

- Мощность осветительной установки по методу удельной мощности определяется по следующей формуле:

W=E⋅S⋅K31000⋅ECP,

- Подставим исходные данные и найдем мощность осветительной установки:

W=300⋅200⋅1,51000⋅4,15=21,6 кВт=21600 Вт

- Найдем необходимое число ламп выбранной мощности 80 Вт и с помощью ранее найденной мощности осветительной установки:

Nw=WWл=2160080=270

Вывод: 270 ламп необходимо для осветительной установки.

Задача № 12

Условия

Рассчитать общее искусственное освещение (определить количество ламп) для помещения, указанного в задаче №1, используя метод светового потока. Помещение характеризуется незначительными пылевыделениями. Норма освещенности для работ, выполняемых в помещении Е, лк. Для освещения используются газоразрядные люминесцентные лампы ЛБ, мощностью 40 Вт, в светильниках ПВЛМ-2 с двумя лампами, создающими световой поток F = 3980 лм, с коэффициентом использования светового потока равным  = 0,85. Определить число светильников в каждом ряду и полную длину всех светильников ряда, приняв минимальное число рядов светильников. Длина светильника l = 1,2 м. Расстояние между светильниками в ряду 0,3 м.

Исходные данные:

- Е = 75 лк

Решение

- Число светильников определяют по формуле:

N=E⋅S⋅K3⋅Zn⋅F⋅η,

- Подставим значения из условия и таблицы в формулу выше:

N=75⋅60⋅1,5⋅1,22⋅3980⋅0,85=1.19,

Вывод: оптимальное число светильников равняется 2.