Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Политехнический институт

институт

Техносферная и технологическая безопасность

кафедра

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Безопасность жизнедеятельности

наименование дисциплины

Электромагнитные поля и расчёт параметров молниезащиты: задачи 28, 12.1 (вариант № 4)

тема (вариант)

Преподаватель                                                     __________            О.Н. Ледяева

подпись, дата          инициалы, фамилия

Студент      КИ22-21б           032211762             __________          И.Д.Курочкин

номер группы     номер зачетной книжки        подпись, дата           инициалы, фамилия

Красноярск 2023

Задача №28

Условия

На каком расстоянии Rmin от антенны радиолокационной станции (РЛС) СВЧ диапазона можно разместить рабочее место для работы в течение 8 часов и жилую зону, если мощность излучения Р, Вт, направленность излучения в режиме сканирования G.

Вариант 7 исходных данных: P – 150 Вт, T – 10 мин, G – 300.

Решение

Предельно допустимую плотность потока энергии (ПДУ) σдоп, мкВт/см2, вычислим по формуле:

σдоп=PT=15010=15

Тогда минимально допустимое расстояние Rmin, м, нахождения персонала от антенны земной:

Rmin=P⋅G(θ)4π⋅σдоп=150⋅3004π⋅15=48,54 м

Ответ: можно разместить рабочее место для работы в течение 8 часов и жилую зону на расстоянии не менее 48,54 м от антенны радиолокационной станции.

Задача № 12.1

Условия

Рассчитать внешнюю изолированную молниезащиту (все параметры зоны защиты), нарисовать в масштабе схему молниезащиты.

Вариант 7 исходных данных: здание архива в многоэтажном строении (ниже 60 м), вид молниеотвода – одиночный стержневой, высота молниеотвода h – 105 м.

Рассчитать радиус горизонтального сечения на высоте 45 м.

Решение

1. По СО 153–34.21.122–2003 здание архива относится к обычным объектам, как музеи и археологические памятники. Значит уровень надежности будем считать за Рз = 0,9.

2. Вычислим размеры зон защиты для одиночного стержневого молниеотвода (по п. 2.1):

В случае надёжности защиты Рз=0,9, при высоте молниеотвода h от 100 до 150 м:

h0  0,85h=89,25 м

r0= 1,2-10-3 h-100 h=125,475 м

Рассчитаем радиус горизонтального сечения rх на высоте hx = 45 м:

rx=r0 ×(h0-hx )h0 =125,475 ×(89,25-45 )89,25 =62,21 м

3. Нарисуем в масштабе схему молниезащиты

Рисунок 1 – Одиночный стержневой молниеотвод:

1 – граница зоны защиты на уровне земли;

2 – граница зоны защиты на высоте hx