Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Политехнический институт

институт

Техносферная и технологическая безопасность

кафедра

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Безопасность жизнедеятельности

наименование дисциплины

Исследование тяжести трудового процесса при специальной оценке условий труда (вариант № 9)

тема (вариант)

Преподаватель                                                     __________            О.Н. Ледяева

подпись, дата          инициалы, фамилия

Студент      КИ22-21б           032215739             __________           А.С. Полешко

номер группы     номер зачетной книжки        подпись, дата           инициалы, фамилия

Красноярск 2023

Цель работы:

Получить практические навыки и научиться производить оценку тяжести трудового процесса по условиям труда согласно заданной профессии.

Ход работы:

Протокол оценки условий труда по показателям тяжести трудового процесса

Вариант 9

Ф. И. О. Баринов В.П.; пол мужской

Профессия: Водитель автомобиля

Краткое описание выполнения работы: Осуществляет управление автомобилем в течение 5 часов, выполняя стереотипные рабочие движения по переключению скорости 8 движ/мин и прилагая усилия равные 3,4 кгс 3 сек каждый раз и находится во время управления в фиксированной позе. Удерживает рулевое колесо во время движения двумя руками, прилагая усилия равные 2,2 кгс в течение 5 ч. Осуществляет проверку состояния основных механизмов автомобиля Газель 3302, удерживая инструмент весом 0,6 кг одной рукой и совершая стереотипные рабочие движения 18 движ/мин  течение 20 мин. В течение 2 ч погрузочно-разгрузочные работы. Находится в фиксированной позе 62,5 %. В течение смены совершает наклоны более 30 град до 10 раз. Перемещения в течение смены в горизонтальной плоскости 0,5 км.

Проведем расчеты:

п. 1 - физическая динамическая нагрузка: не переносит груз – класс 1

п. 2 - масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную: не поднимает и переносит груз – класс 1;

п.п. 3.1 - стереотипные движения (движения с участием мышц кистей и пальцев рук): 50 * 8 + 20 * 8 = 560 локальных движений – класс 1

п.п. 3.2 - стереотипные движения (движения с участием мышц рук и плечевого пояса): 60 * 8 + 100 * 8 + 1000 * 8 = 9280 региональных движений – класс 1

п. 4 - статическая нагрузка: практически нет – класс 1

п. 5. - рабочая поза: более 50% времени смены нахождение в неудобной и/или фиксированной позе. Отсутствует поза стоя – класс 2;

п. 6 - наклоны корпуса за смену – меньше 50 наклонов – класс 1;

п. 7 - перемещение в пространстве: работник сидит на месте, передвижения не связаны с технологических процессом – класс 1;

Заполняем табл. 2.

Таблица 2

| № | Показатели | Факт, значения | Класс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Физическая динамическая нагрузка (кг×м): региональная — перемещение груза до 1 м общая нагрузка: перемещение груза | - | 1 |
| 1.1 | от 1 до 5 м |  |  |
| 1.2 | более 5 м |  |  |
| 2 | Масса поднимаемого и перемещаемого вручную груза (кг): | - | 1 |
| 2.1 | при чередовании с другой работой |  |  |
| 2.2 | постоянно в течение смены |  |  |
| 2.3 | суммарная масса за каждый час смены: |  |  |
|  | с рабочей поверхности |  |  |
|  | с пола |  |  |
| 3 | Стереотипные рабочие движения (кол-во): |  |  |
| 3.1 | локальная нагрузка | 560 | 1 |
| 3.2 | региональная нагрузка | 9280 | 1 |
| 4 | Статическая нагрузка (кгс • с) | - | 1 |
| 4.1 | одной рукой |  |  |
| 4.2 | двумя руками |  |  |
| 4.3 | с участием корпуса и ног |  |  |
| 5 | Рабочая поза | Сидя, более 50 50% времени нахождение в фиксированной позе | 2 |
| 6 | Наклоны корпуса (количество за смену) | До 50 | 1 |
| 7 | Перемещение в пространстве (км): | - | 1 |
| 7.1 | по горизонтали |  |  |
| 7.2 | по вертикали |  |  |
| Окончательная оценка тяжести труда |  |  | 2 |

Вывод: класс условий труда определяется по наибольшему показателю вредности, поэтому общая оценка тяжести труда водителя автомобиля соответствует классу 2.