а	Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Политехнический институт

институт

Техносферная и технологическая безопасность

кафедра

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Безопасность жизнедеятельности

наименование дисциплины

Эргономический анализ рабочего места при выполнении работ сидя

тема (вариант)

Преподаватель                                                     __________            О.Н. Ледяева

подпись, дата          инициалы, фамилия

Студент      КИ22-21б           032215739             __________          А.С. Полешко

номер группы     номер зачетной книжки        подпись, дата           инициалы, фамилия

Красноярск 2023

Цель работы:

Провести оценку соответствия рабочего места при выполнении работ сидя требованием эргономики.

Ход работы:

Протокол №1.

Характеристика рабочего места:

| Элемент рабочего стола | Характеристика, состояние |
| --- | --- |
| - Стол - Рабочее кресло - Ноутбук | - 600×1400×600, ЛДСП, регулировка на неровность пола, L-образный каркас, хорошее состояние, есть небольшие трещины - 1100×600×500, искусственная кожа, нейлон, черный, 11 кг, на колёсиках, регулируемая высота, возможность наклонить спинку при давлении, состояние хорошее - Металлический корпус, диагональ экрана –16 ", Разрешение – 1920x1200, матовый экран, длина: 250см; ширина: 356см; вес: 1.7кг; возможность подсветки клавиатуры, смена режима яркости экрана |

Протокол №2

Размерные параметры рабочего места

| Параметры | Фактическое значение, мм | Нормативные значения | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1) Расстояние от края рабочей поверхности до вертикальной плоскости в зоне досягаемости моторного поля: - Над головой - В нижней сфере 2) Расстояние от сагиттальной плоскости до расположенных органов управления в горизонтальной плоскости в зоне досягаемости моторного поля: - Слева - Справа - Под углом 450 вправо - Под углом 450 влево - Прямо 3) Высота рабочей поверхности 4) Пространство для ног: - высота пространства для ног - расстояние от сиденья до нижнего края рабочей поверхности - глубина пространства у поверхности стола - глубина пространства на уровне колен 5) Зона зрительного наблюдения (в градусах): - Очень часто используемы средства отображения информации, требующие быстрого и точного считывания показаний: - В вертикальной плоскости - В горизонтальной плоскости - Часто используемые средства отображения информации, требующие менее точного и быстрого считывания показаний: - В вертикальной плоскости - В горизонтальной плоскости - Редко используемые средства отображения информации: - В вертикальной плоскости - В горизонтальной плоскости | 1500 255 660 690 650 700 500 750 690 150 500 350 160 120 180 310 650 550 | 1420 250 650 650 650 650 420 Не менее 650 Не менее 600 Не менее 150 Не менее 600 Не менее 450 ± 150 от нормальной линии взгляда ± 150 от сагиттальной линии взгляда ± 300 от нормальной линии взгляда ± 300 от сагиттальной линии взгляда ± 600 от нормальной линии взгляда ± 600 от сагиттальной линии взгляда | +80 (соотв.) +5 (соотв.) +10 (соотв.) +40 (соотв.) 0 (соотв.) +50 (соотв.) +80(соотв.) +100 (соотв.) +90 (соотв.) 0 (соотв.) -100 (не соотв.) -100 (не соотв.) соответствует соответствует не соответствует соответствует соответствует соответствует |

Протокол № 3.

Описание рабочего места

| Элемент рабочего места | Описание | Рекомендуемый нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| - Стол - Рабочее кресло - Ноутбук | Стол школьного типа без аксессуаров и дополнительных секций Размеры, мм: Высота – 600 Ширина – 1400 Длина – 600 ЛДСП Кресло офисного типа на колесиках с регулировкой высоты, с наклоном спинки Размеры, мм: Высота – 1100 Ширина – 600 Длина – 500 Искусственная кожа/нейлон, черный, 11 кг Ноутбук Huawei MateBook D 16 Размер 16’’, расширение 1920×1080, частота обновления экрана 144 Гц | ГОСТ 13025.1-85 ГОСТ 13025.2-85 ГОСТ 13025.3-85 Мебель бытовая ГОСТ ISO 21015-2019 Мебель офисная. Рабочие стулья. ГОСТ Р МЭК 60950-2002; ГОСТ Р 51318.22-99; ГОСТ Р МЭК 62623-2015 |

Вывод: рабочее место не соответствует нормативным документам, т.к. не соответствуют следующие показатели:

- глубина пространства у поверхности стола и на уровне колен

- зона зрительного наблюдения